PREFECTURE DU GARD

PLAN DEPARTEMENTAL

D’ELIMINATION DES DECHETS

MENAGERS ET ASSIMILES

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET

DU GARD

Edition du 30 septembre 2002

Sommaire

PREAMBULE	1

Révision du plan	1

Rappel des objectifs généraux et du contenu du plan	2

La portée juridique du plan	3

PARTIE I	4

ELEMENTS GENERAUX	4

1.1 – Nouvelles contraintes législatives, réglementaires ou d’orientation	4

1.2 – Le périmètre du plan	6

1.2.1 – Définition du périmètre	6

1.2.2 – Conséquences du périmètre	7

1.2.3 – Compatibilité avec d’autres plans de gestion des déchets	11

1.3 – Les déchets pris en compte	15

1-4 – Le cas particulier des déchets d’emballage	16

PARTIE II	17

ETAT DES LIEUX	17

2.1 – Les gisements de déchets ménagers et assimilés -	17

2.1.1 – Les quantités évaluées	17

2.1.2 – Les pourcentages de collecte et de recyclage	20

2.2 – Equipements existants	22

2 3 – Organisation administrative et projets	28

PARTIE III	33

LES OBJECTIFS	33

3.1 – Prévention et réduction à la source	33

3.1.1 – Définition	33

3.1.2 – Politique de prévention	34

3.1.3 – Les moyens de la prévention	35

3.2 – Objectifs de collecte et objectifs de recyclage	35

3.2.1 – Hypothèse de travail	35

3.2.2 – Les objectifs de collecte horizons + 5 ans et +10 ans	39

3.2.3 – Objectifs de recyclage, de valorisation, de traitement du gisement collecté	40

3.3 – Eléments relatifs aux déchets bio dégradables	41

3.3.1 – Quelques définitions	41

3.3.2 – Les boues de stations d’épuration	42

3.4 – Eléments relatifs aux déchets ultimes	44

PARTIE IV	45

LA MISE EN ŒUVRE	45

4.1 – Actions visant à améliorer la collecte	45

4.1.1 – La collecte sélective : valorisation matière	45

4.1.2 – Le compostage : valorisation organique	47

4.1.3 – Les stations de transit (quais de transfert)	47

4.2 – Les installations futures de traitement	48

4.2.1 – Centres de tri	48

4.2.2 – Unités de traitement de déchets organiques	48

a - Plates-formes de compostage	48

b – Bio-stabilisateur de la FFOM	48

4.2.3 – Usine d’incinération	48

4.2.4 – Installations de stockage de déchets	49

4.2.5 – Synthèse sur les installations futures de traitement	50

4.3 – La place et le rôle de l’intercommunalité	50

4.3.1 – Renforcement de l’intercommunalité	51

4.3.2 – Prestations de service et conventions	52

4.4 – Maîtrise des transports	53

4.5 – Maîtrise des coûts	54

PARTIE V	56

DES ACTIONS SPECIFIQUES	56

5.1 – Résorption des décharges brutes	56

5.2 – Réhabilitation des anciens sites d’incinération	57

5.3 – Prise en compte de la spécificité de la façade maritime	58

5.4 – Information et communication	58

5.4.1 – Information des impacts sur la santé	58

5.4.2 – Communication sur la politique des déchets	59

5.5 – Modalités de suivi du plan	60

Table des annexes

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Communes et population dans le périmètre du Plan	7

Tableau 2 : Quantités de déchets exportées pour traitement/stockage	8

Tableau 3 : Les déchets pris en compte par le Plan	15

Tableau 4 : Gisement des ordures ménagères	17

Tableau 5 : Synthèse sur le gisement des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre du plan (année 1999)	20

Tableau 6 : Installations existantes et autorisées dans le département du Gard pour la gestion des déchets au 30 septembre 2002	22

Tableau 7 - Equipements de stockage, de tri ou de traitement de déchets du Gard	23

Tableau 8 - Localisation des déchèteries gardoises	25

Tableau 9 : Evolution de la population gardoise	35

Tableau 10 : Estimation de la population pour les années 2005 et 2010	36

Tableau 11 : Estimation de l’augmentation des ordures ménagères	36

Tableau 12 : Estimation de l’augmentation des déchets industriels banals	37

Tableau 13 : Estimation de la production de déchets	37

Tableau 14 : Estimation de la production de déchets dans le périmètre du Plan	38

Tableau 15 : Objectifs de collecte en vue d’un recyclage, d’une valorisation ou d’un traitement spécifique	39

Tableau 16 : Objectifs de recyclage ou de valorisation du gisement collecté	40

Tableau 17 – Synthèse des installations de traitement	50

Tableau 18 : Estimation des coûts d’investissement et nombre d’emplois des projets d’équipements en installations de traitement des déchets	55

Tableau 19 – Etat de la procédure de réhabilitation des anciens sites d’incinération	57

TABLE DES annexes (cartes)

Annexe I - Périmètre du PDEDMA	9

Annexe II – Intercommunalité en matière de déchets au 30 septembre 2002	10

Annexe III - Implantation des équipements de déchets du Gard	24

Annexe IV - Implantation des déchèteries du Gard	27

Glossaire	61

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département du Gard

PREAMBULE

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Gard vise à la satisfaction de l’objectif suivant :

Tout citoyen doit trouver, sur le territoire même de sa commune, des moyens de collecte pour l’élimination de tous ses déchets : collecte en porte à porte, points d’apports volontaires, déchèteries, collectes sélectives particulières… selon des densités d’implantation et des fréquences en cohérence avec les objectifs de collecte définis ci-après. Pour cela, tout citoyen doit bénéficier d’une information claire, précise et actualisée des dispositifs mis en place.

### Révision du plan

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Gard a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 février 1996.

Par circulaire du 28 avril 1998, Madame la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement indiquait que chaque plan départemental ferait l’objet d’une évaluation au regard des orientations définies par ladite circulaire. Cette évaluation a été réalisée par l’ADEME en août 1998.

- Il est ressorti de cette analyse des observations

- « la validité des options prises, doit être vérifiée en s’assurant en outre de la vraisemblance des conditions économiques prises en compte » ;

- « les informations relatives aux chiffrages économiques (investissements, coûts d’exploitation) méritent d’être développées » ;

- « la réglementation, notamment en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, et en particulier en ce qui concerne la résorption des décharges brutes et la mise aux normes des usines d’incinération, doit faire l’objet d’une application plus rigoureuse »;

- « l’élimination des déchets liés à la configuration maritime du département (activités des ports de plaisance, échouement des déchets sur les plages…) doit être prise en compte dans le cadre du plan ».

qui ont conduit, Madame la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, par lettre du 4 novembre 1998, à demander d’engager la révision du plan.

- Le Plan révisé s'efforcera

- d'améliorer les points rappelés ci-dessus et d’actualiser l’ensemble des données ;

- d’intégrer les nouvelles contraintes et orientations.

### Rappel des objectifs généraux et du contenu du plan

Chaque département est couvert par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Ce plan doit assurer la prise en compte des objectifs définis dans l’article L541-1 du Code de l’environnement :

1°	Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;

2°	Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;

3°	Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

4°	Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets ;

5°	Accueillir à partir du 1er juillet 2002 que des déchets ultimes dans les installations d'élimination des déchets par stockage.

Pour cela le plan doit comprendre :

- Les mesures recommandées pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés ;

- Un inventaire des déchets à éliminer précisant leur nature, leur origine, ainsi que leur tonnage aux horizons 2005 et 2010 ;

- Aux mêmes horizons, les proportions des déchets qui seront valorisés (valorisation matière ou énergie), détruits sans valorisation (cas de figure strictement interdit sur le périmètre du Plan) ou stockés ;

- L’énumération des solutions retenues pour l’élimination des déchets d’emballages, notamment en vue de respecter les objectifs nationaux ;

- Le recensement des installations d’élimination des déchets en service ;

- L’énumération des installations qu’il sera nécessaire de créer ainsi que leurs localisations préconisées.

Pour ce dernier point le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des centres de stockage pour déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

### La portée juridique du plan

- Le plan est un document qui a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions prioritaires à mener tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article L541.1 du code de l’environnement.

- Le plan n’impose pas un mode prioritaire de traitement par rapport à un autre, il est respectueux du principe de la libre gestion des collectivités locales, à qui s’appliquent les règles des marchés publics, et respectueux du principe de libre concurrence.

- Cependant, le plan fixe les priorités en matière de choix d’un mode de traitement et en matière d’installations à créer (prévision d’installation et de dimensionnement) en fonction des objectifs de valorisation et de l’équilibre retenu selon les filières.

Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l’élimination des déchets, et notamment les décisions au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être compatibles avec le plan ou rendues compatibles pour les installations existantes dans un délai de trois ans.

PARTIE I

# ELEMENTS GENERAUX

## 1.1 – Nouvelles contraintes législatives, réglementaires ou d’orientation

Depuis la période d’élaboration et de publication du plan du Gard en vigueur, plusieurs nouveaux textes à caractères législatifs, réglementaires ou à vocation d’orientation sont parus. Il convient par ailleurs de tenir compte de la législation communautaire et, le cas échéant, d’anticiper sa transcription en droit national.

- Les principaux textes guidant la révision du plan sont les suivants.

#### Décret 94-609 du 13 juillet 1994

Ce décret concerne les déchets d’emballages industriels et commerciaux (excepté les volumes hebdomadaires inférieurs à 1100 litres et entrant dans le circuit de collecte des OM), et fait peser la responsabilité de la valorisation sur celui qui abandonne les emballages ; le détenteur final a le choix entre trois solutions :

- Céder par contrat les déchets d’emballages à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce ou courtage des déchets

- Céder par contrat les déchets d’emballages à l’exploitant d’une installation spécialement agréée pour la valorisation des emballages usagés

- Valoriser lui-même dans une installation de valorisation agréée.

#### Décret 96-1008 du 18 novembre 1996

Abrogeant le décret du 3 février 1993 pris en compte pour l’élaboration du plan en vigueur, il impose au plan révisé :

- d'une part d'énumérer les solutions retenues pour éliminer les déchets d'emballages ;

- d'autre part d'indiquer des mesures à prendre afin que les deux objectifs suivants soient respectés aux échéances réglementaires :

- valorisation de 50% au minimum et 65% au maximum en poids des déchets d'emballage ;

- recyclage de 25% au minimum et 45% au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage, avec un minimum de 15% en poids pour chaque matériau d'emballage.

- Ces objectifs concernent tant les emballages ménagers que les emballages non ménagers.

#### Circulaire du 28 avril 1998

Cette circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre des plans départementaux. Elle a, notamment, comme objectif principal d'inciter le développement du recyclage matière et organique pour ainsi limiter d'une part le recours à l'incinération et d'une autre part le recours au stockage. Pour atteindre cet objectif, il s'agit donc de :

- hiérarchiser les modes d'élimination des déchets ménagers et assimilés, de façon à donner priorité au recyclage,

- appliquer strictement la réglementation vis à vis de la création ou de la mise en conformité des installations d'incinération ou de stockage, et pour la résorption des décharges brutes et des dépôts de sous-produits non satisfaisants.

La circulaire incite aussi à développer la communication et l'information en direction du public et à maîtriser les coûts associés à la gestion des déchets.

#### Directive Européenne (DE) du 26 avril 1999

relative à la mise en décharge pour les déchets ménagers et assimilés

Elle demande une limitation progressive des apports de déchets biodégradables en décharge : réduction de 25% en 2006, et de 65% en 2016 de la totalité en poids des déchets municipaux biodégradables produits en 1995.

#### Loi 99-586 du 12 juillet 1999

Relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Elle précise en particulier que la compétence d’élimination des déchets, au sens de l’article L541-2 du code de l’environnement, peut être fractionnée par les collectivités en une compétence « collecte », d’une part, et une compétence « traitement », d’autre part. Elle précise également les conditions de transfert de tout ou partie de ces compétences par les communes à des établissements publics de coopération intercommunale.

#### Directive Européenne du 4 décembre 2000

Relative à l’incinération des déchets

Elle vise en particulier à renforcer les exigences communautaires en matière de contrôle des rejets dans les milieux naturels.

#### Circulaire du 28 juin 2001

Relative à la gestion des déchets organiques

## 1.2 – Le périmètre du plan

### 1.2.1 – Définition du périmètre

Le périmètre est susceptible d’évolution en fonction des adhésions et retraits futurs de groupements.

Feront partie du périmètre du plan, toutes les communes ou groupements de communes qui adhèrent à un syndicat mixte de traitement des déchets, ayant son siège dans le Gard, et toutes les collectivités gardoises non encore rattachées à un syndicat mixte de traitement.

Ainsi le périmètre géographique du plan ne correspond pas exactement au périmètre administratif du département. Tandis que le département compte 623.125 habitants, le périmètre du Plan englobe une population de 557.922 habitants, soit près de 90% de l’ensemble de la population.

Au mois de juillet 2002, après enquête publique du PDEDMA, la situation au regard de l’intercommunalité en matière de déchets est la suivante :

- 1	Communes incluses dans le périmètre du plan

a.	Ce sont les communes, gardoises ou non, adhérant à un syndicat mixte de traitement dont le siège est dans le Gard, et dont la dimension permet une approche globale de la problématique déchets, susceptible d’être satisfaisante :

- Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du Sud Gard,

(SITOM Sud Gard)

- Le Syndicat Mixte d'Elimination et Traitement des Ordures Ménagères du Nord Gard,

(SMIRITOM zone Nord)

- Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilées en Cévennes Occidentales,

(SYMTOMA en Cévennes Occidentales)

- Le Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement,

(Syndicat Mixte SRE)

b.	les collectivités ayant engagé une approche globale pour le traitement de leurs déchets :

- La Communauté de Communes Cévennes Actives (7 communes),

(C.C. Cévennes Actives)

c.	les collectivités en phase de réflexion pour le traitement de leurs déchets :

- La Communauté de Communes autour d’Anduze (6 communes),

(C.C. autour d’Anduze)

- Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Villeneuve les Avignon,

(SICTOM région de Villeneuve les Avignon)

- Le syndicat mixte intercommunal d’ordures ménagères de l’Aspre

(SMIOM de l’Aspre)

- Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés entre Cèze et Ardèche

(SICTOM CA)

- La Commune Saint Bauzély,

d.	les communes des départements limitrophes adhérant à des syndicats de traitement du Gard :

- 9 communes de l’Hérault (SYMTOMA),

- 5 des Bouches du Rhône (Syndicat MIXTE SRE),

- 1 de Lozère (SYMTOMA)

Tableau 1 : Communes et population dans le périmètre du Plan

|  | Communes du département | Communes hors département | Population | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Syndicats mixtes de traitement |  |  |  |  |
| SITOM Sud Gard | 87 | 0 | 257.134 | 46,1% |
| SMIRITOM Zone Nord | 61 | 0 | 103 692 | 18,6% |
| SYMTOMA Cévennes Occidentales | 72 | 10 | 40.201 | 7,2% |
| Sud Rhône Environnement | 38 | 5 | 81.472 | 14,6% |
| Collectivités n’adhérant pas à un syndicat mixte |  |  |  |  |
| C.C. Cévennes Actives | 7 | 0 | 7.910 | 1,4% |
| C.C. autour d’Anduze | 6 | 0 | 8.545 | 1,5% |
| SICTOM rég. Villeneuve/Avignon. | 9 |  | 35.668 | 6,4% |
| SMIOM de l’Aspre | 9 |  | 18.913 | 3,4% |
| SICTOM Cèze Ardèche | 10 |  | 4.000 | 0,7% |
| Commune isolée | 1 | 0 | 387 | < 0,1% |
| TOTAL : | 300 | 15 | 557.922 | 100 |

P.S. le nombre de communes est susceptible de varier en fonction de l’état d’avancement des procédures de retrait et d’adhésion aux structures intercommunales

2	Communes non incluses dans le périmètre du plan

Ne sont pas prises en compte dans le périmètre du plan les communes qui adhèrent à des syndicats intercommunaux des départements limitrophes :

- les communes adhérant au syndicat mixte entre Pic et Etang dans l’Hérault (23) ;

- la commune de Barjac appartenant au SICTOBA dans l’Ardèche ;

- les communes composant le SITDOM Bagnols/Pont Saint Esprit dans la mesure où celui-ci adhère à un syndicat de traitement hors du département (29).

### 1.2.2 – Conséquences du périmètre

Dès la mise en place des filières de traitement, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d’approbation du plan, tout import ou export, hors du périmètre de plan du Gard, de déchets bruts en mélange ou ultimes est autorisé, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- de ou vers des départements limitrophes ;

- et que la distance entre « l’épicentre » de la zone de collecte et l’unité de traitement n’excède pas 50 kilomètres.

En cas d’événement exceptionnel, et pour une durée limitée, des dérogations expresses pourraient être accordées par le préfet à ces dispositions.

Il convient de noter qu’en cas de stockage ou de traitement de déchets issus du périmètre gardois, hors de celui-ci, une majoration de la TGAP s’applique, pour chaque tonne stockée ou traitée, à moins que le plan couvrant le site d’accueil ne le prévoie spécifiquement.

Le montant de la TGAP au 1er janvier 2001 est de 60 FHT/tonne (9,15 €) ; majoration de 30 FHT/tonne (4,57 €) dans le cas indiqué ci avant.

Actuellement aucun déchet provenant de l'extérieur du périmètre du Plan n'est traité dans le Gard. En revanche, une quantité significative des déchets collectés dans le périmètre est exportée vers des départements voisins. (cf. tableau 2)

Tableau 2 : Quantités de déchets exportées pour traitement/stockage

| N° | Nom du département | Exportations (tonnes / an) | % du total |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | Ardèche | 0 | 0 |
| 12 | Aveyron | 315 | <0,5 |
| 13 | Bouches du Rhône | 12 780 | 6 |
| 26 | Drôme | 42 600 | 20 |
| 34 | Hérault | 2 130 | 1 |
| 48 | Lozère | 0 | 0 |
| 84 | Vaucluse | 4 260 | 2 |
| Total : |  | 62 000 | ~28 % |

(1) Pourcentage estimé sur un gisement d’O.M. d'environ 218.000 t/an.

Annexe I - Périmètre du PDEDMA

S.R.E.

9 communes des

Bouches du Rhône

1 commune du Gard dans le périmètre de la Drôme/Ardèche (SICTOBA)

SYMTOMA

9 communes de l’Hérault

1 commune de Lozère

23 communes du Gard dans le périmètre de l’Hérault

(Pic et Etang)

29 communes du Gard dans le périmètre de la Drôme/Ardèche (Syndicat des Portes de Provence)

Annexe II – Intercommunalité en matière de déchets au 30 septembre 2002

C. C. Cévennes Actives

SMIRITOM Zone Nord

Barjac (SICTOBA)

C.C. Autour d’Anduze

SICTOM Cèze Ardèche

SITDOM Bagnols/Pont

SMIOM de l’Aspre

SICTOM Villeneuve/Les Angles

Sud Rhône Environnement

SITOM Sud Gard

Syndicat Mixte entre

Pic et Etang

SYMTOMA

ST Bauzély

### 1.2.3 – Compatibilité avec d’autres plans de gestion des déchets

La révision du plan du Gard tient compte des autres plans de gestion de déchets :

- les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés des départements voisins ;

- le plan régional d'élimination des déchets autres que ménagers ;

- le plan départemental d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics (PDEDBTP) du Gard ;

- le schéma départemental d’élimination des matières de vidanges. (finalisation en cours)

##### Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés des départements limitrophes

- Drôme – Ardèche

- Etat des procédures

Les départements de la Drôme et de l’Ardèche ont élaboré un plan interdépartemental d’élimination des déchets, le PIED, commun aux deux départements.

Le plan a été approuvé par arrêté inter préfectoral n° 95-5387 et 95-1356 du 21 décembre 1995 relatif au plan interdépartemental DROME-ARDECHE d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

La révision du plan est en cours.

En ce qui concerne les gros équipements de traitement des déchets, les incinérateurs existants en 1995 sont actuellement en cours de fermeture. La décharge de Grospierre (07) est en cours de réhabilitation, et devrait rester à terme le seul site du sud du département accueillant les déchets de cette zone. La décharge de Lavilledieu doit fermer.

- Communes de la Drôme ou de l’Ardèche intégrées au plan gardois

- Aucune commune de ces départements n’est concernée.

- Communes gardoises susceptibles d’être intégrées au plan Drôme-Ardèche

Le SITDOM Bagnols/Pont Saint Esprit, regroupant 29 communes gardoises, adhère au syndicat mixte interdépartemental de préfiguration pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Sud Drôme/Ardèche, Nord Gard/Vaucluse dont le siège est en mairie de Montélimar (Drôme).

Ce syndicat a été constitué initialement pour une durée de 18 mois du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 ; sa durée a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2003. A l’issue des études, cette collectivité deviendrait le Syndicat des Portes de Provence, syndicat de traitement des déchets. Il conviendra alors, pour chaque membre, dont le SITDOM Bagnols/Pont Saint Esprit, de se prononcer sur leur adhésion à ce syndicat et donc l’acceptation de leur filière de traitement des déchets. Les périmètres du plan Drôme/Ardèche et du plan gardois sont conditionnés par la décision de ces collectivités.

Par ailleurs la commune de Barjac a rejoint un syndicat de traitement des déchets de l’Ardèche, le SICTOBA. Elle se trouve donc exclue du périmètre du plan gardois et intégrée à celui des départements de la Drôme et de l’Ardèche.

- Bouches du Rhône

- Etat des procédures

Le Projet de plan a été approuvé par la commission d’élaboration le 9 avril 1996. Il est ensuite approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1999 relatif au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (P.D.E.D.M.A.) des Bouches du Rhône.

La révision du plan est pratiquement terminée, ce plan est disponible sur le site Internet de la DDE des Bouches du Rhône.

Le département des Bouches du Rhône est articulé en 5 secteurs géographiques, qui ont vocation à assurer chacun en son sein une gestion cohérente de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets.

Chaque secteur est organisé en SIVU d’études complémentaires au plan. Ces cinq SIVU constituent un syndicat mixte départemental, le SMIDEP.

- Communes des Bouches du Rhône intégrées au périmètre du plan gardois

Les communes de Boulbon, Tarascon, Saint Etienne du Grès, Mas Blanc des Alpilles et Saint Pierre de Mézoargues adhèrent au syndicat mixte de traitement des déchets Sud Rhône Environnement. A ce titre elles sont intégrées au périmètre du plan gardois.

- Pas de commune gardoise intégrée au périmètre du plan des Bouches du Rhône.

- Hérault

- Etat des procédures

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Hérault a été approuvé par arrêté préfectoral n° 96-1-231 du 1er février 1996. Ce plan, qui a fait l’objet d’une révision au cours de l’année 2001, a été soumis à enquête publique du 17 septembre au 31 octobre 2001. Le PDEDMA de l’Hérault a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-1-1333 du 19 mars 2002.

- Communes de l’Hérault intégrées au périmètre du plan gardois

Les neuf communes du canton de Ganges, dans le département de l’Hérault, Agones, Brissac, Cazilhac Ganges, Gornies, Laroque, Montoulieu, Moulès et Baucels, et Saint Bauzile de Putois, qui ont rejoint le SYMTOMA, sont intégrées au périmètre du plan gardois.

- Communes du Gard intégrées au périmètre de l’Hérault

Le Syndicat mixte entre Pic et Etang, dont le siège est dans l’Hérault, compte parmi ses adhérents 23 communes du Gard : Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aspères, Aubais, Aujargues, Boissières, Calvisson, Codognan, Congénies, Gallargues le Montueux, Junas, Le Grau du Roi, Lecques, Mus, Nages et Solorgues, Saint Clément, Saint Laurent d’Aigouze, Salinelles, Sommières, Vergèze, Uchaud, Vestric et Candiac et Villevieille. Ces communes sont donc exclues du périmètre du plan du Gard et sont intégrées dans celui de l’Hérault.

- Aveyron

- Etat des procédures

Le plan est approuvé par arrêté préfectoral 96-2234 du 1er octobre 1996 portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Aveyron. La révision du plan est terminée et celui-ci a fait l’objet d’une enquête publique du 28 mai au 29 juin 2001. Le PDEDMA de l’Aveyron a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2001-02757 du 31 décembre 2001.

- Pas d’interconnexion entre les départements de l’Aveyron et du Gard.

- Vaucluse

- Etat des procédures

Le plan est approuvé par arrêté préfectoral du 8 avril 1997 relatif au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de Vaucluse. La révision est actuellement en cours. Le calendrier prévoit le déroulement de l’enquête publique dans le courant du 3ème trimestre 2002.

- Communes de Vaucluse intégrées au plan gardois

- Aucune commune n’est concernée.

- Communes gardoises intégrées au plan du département de Vaucluse

Aucune commune gardoise n‘est intégrée au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de Vaucluse.

- Lozère

- Etat des procédures

Le plan du département a fait l’objet de plusieurs arrêtés :

- arrêté préfectoral 96-0961 du 22 juillet 1996 relatif à l’approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de la Lozère.

- arrêté 99-1120 du président du conseil général du 6 mai 1999 modifiant le PDEDMA

- arrêté 00-1768 du président du conseil général du 10 août 2000 portant approbation du PDEDMA révisé

- arrêté 01-0362 du président du conseil général du 12 février 2001 portant approbation des modifications du PDEDMA révisé

La procédure de révision du plan est achevée.

- Communes gardoises intégrées au plan de la Lozère

Aucune commune gardoise n’est intégrée officiellement au plan lozérien.

- Communes lozériennes intégrées au plan gardois

La commune du Pompidou, adhérente du SYMTOMA, est intégrée au périmètre du plan du Gard.

##### Le plan régional des déchets autres que ménagers et assimilés 1996/2006

Le plan a été approuvé par arrêté préfectoral de septembre 1996. Ce plan concerne les déchets industriels spéciaux (DIS), c’est à dire ceux qui, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, peuvent faire courir un risque à l’homme et à l’environnement s’ils ne sont pas traités spécifiquement dans des installations adaptées pour leur valorisation ou leur élimination ou leur stockage.

Ainsi les déchets pris en compte par le plan régional sont :

- Les DIS des entreprises produisant plus de 100 kg de déchets spéciaux par mois, ainsi que les résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères (REFIOM) ;

- Les DTQD, qui regroupent notamment les déchets produits en faibles quantités par les ménages, les artisans, les laboratoires et les PME-PMI ;

- Les huiles usagées ;

- Les déchets spéciaux provenant des activités agricoles ;

- Les déchets des activités de soins ont également été intégrés au plan régional ;

- Les pneus usagés non récupérables.

##### Le plan départemental d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) du Gard

Le plan des déchets du BTP a été réalisé en 1999. Il fait actuellement l’objet de la procédure d’approbation, recueil des avis réglementaires, consultation des comités et commissions institutionnelles, avant signature de l’arrêté préfectoral d’approbation. Il est, en outre, complété par une charte départementale de valorisation et d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics du Gard, signée en juillet 2002 par le préfet du Gard, les collectivités locales, les chambres consulaires, les grands maîtres d’ouvrage du département, les professionnels des travaux publics et les professionnels des déchets (DIB et déchets du BTP).

Les déchets pris en compte par ce plan sont :

- Déchets inertes du BTP : les matériaux à dominante minérale (pierres, terre et matériaux de terrassement, céramique…) ;

- Déchets Industriels Banals (DIB du BTP) : les métaux, le bois, les plastiques, les produits mélangés, emballages non souillés… ;

- Déchets Industriels Spéciaux (DIS du BTP) : ils sont principalement des peintures et vernis, bois traités avec des oxydes de métaux lourds, l’amiante libre, les emballages souillés…

##### Le schéma départemental d’élimination des matières de vidange

Les matières de vidange, stricto sensu, proviennent des fosses septiques (toutes eaux) constitutives des systèmes d’assainissement non collectif. Ce sont des déchets domestiques traités en application de la loi sur l’eau.

La collecte est réalisée, le plus fréquemment, par une entreprise privée sous le contrôle de la commune, dans le cadre d’un schéma spécifique qui est en cours d’élaboration dans le Gard.

Ce schéma, sous la coordination générale de la Délégation Inter Services de l’Eau (DISE), définira le gisement des matières de vidange, les modalités de collecte par des entreprises privées et les ouvrages d’épuration susceptibles d’être autorisés à les traiter (l’injection des matières de vidange dans une station d’épuration ayant une capacité suffisante, à partir de 10 000 eq/habitants, pour les traiter, est considérée comme la solution technique la plus appropriée).

La mise en œuvre de ce traitement nécessite que les collectivités propriétaires des stations d’épuration capables d’assurer le traitement des matières de vidange acceptent de le faire, que les conditions de réalisation et de rémunération de cette prestation soient établies et que le traitement de ces charges supplémentaires de pollution soit autorisé.

La DISE va retenir une dizaine de stations d‘épuration qui reçoivent actuellement les matières de vidange. Après approbation, elles seront autorisées à les traiter, selon un secteur géographique donné et pour un volume défini ; les autres stations d’épuration en seront dispensées. Une étude économique est à réaliser.

Les grandes étapes de l’approbation du schéma sont les suivantes :

- consultation des professionnels, vidangeurs et exploitants des stations d’épuration.

- programmation départementale ; ce schéma s’inscrit dans les grandes lignes du schéma départemental d’eau potable, dans lequel l’agence de l’eau a défini sa politique actuelle de privilégier l’assainissement non collectif. Après accord, le schéma des matières de vidanges sera présenté aux collectivités locales.

- coordination des actions dans les départements voisins où actuellement il n’existe pas de démarche similaire.

## 1.3 – Les déchets pris en compte

Le Plan doit prendre en compte l'élimination des déchets ménagers et assimilés mentionnés aux articles L.2224-13 et L.2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Tableau 3 : Les déchets pris en compte par le Plan

| DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉCHETS DE LA COLLECTIVITE Art. L 2224-14 du CGCT | DÉCHETS DES MÉNAGES Art. 12 Loi du 15/07/75 Art. L 2224-13 du CGCT |  |  | DÉCHETS ASSIMILES |  |
|  |  | ORDURES MÉNAGÈRES (sens habituel) |  |  |  |
|  | Déchets occasionnels des ménages : | ORDURES MÉNAGÈRES (sens strict) |  | Art. L 2224-14 du CGCT | Déchets des entreprises et des administrations non collectés par le service public : |
| Déchets des espaces verts publics ; Foires et marchés ; Nettoiement et voirie ; Boues d'épuration urbaines ; Boues de curage, Graisses ; Boues de potabilisation. | Encombrants ; Jardinage ; Bricolage ; Assainissement Individuel ; Déchets liés à l’usage de l’automobile ; Huiles usagées ; Déchets d’activités de soins à risque infectieux, secteur diffus. | Fraction collectée sélectivement : Déchets d'emballages ménagers ; Journaux-magazines ; DDM ; FFOM. | Fraction résiduelle collectée en mélange. | Déchets banals des entreprises et des administrations, collectés en mélange par le service public. | Déchets banals en mélange ; Boues d'épuration ; Boues de curage ; Graisses ; Matières de vidange ; Déblais et gravats inertes ou non ; Déchets non contaminés d’activité de soins ; Déchets liés à l’usage de l’automobile ; Huiles usagées ; DTQD. |
| DÉCHETS MUNICIPAUX |  |  |  |  |  |

Les principales quantités de ces déchets sont évaluées comme suit (cf. Tableau 5 Synthèse sur le gisement de déchets ménagers et assimilés). Cependant, certaines quantités de déchets sont absentes, car il n'existe pas, à ce jour, suffisamment d'informations sur les tonnages ni d'études spécifiques permettant des estimations fiables.

Les déchets assimilés sont les mêmes catégories de déchets que ceux émanant des ménages, mais provenant d’autres producteurs comme les commerçants, les artisans et services et qui peuvent être collectés et traités par les collectivités, si eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, ils ne nécessitent pas de sujétion technique particulière.

Cette notion permet donc une prise en compte de ces déchets par la collectivité locale sous certaines conditions et signifie également que des équipements publics peuvent être ouverts à d’autres producteurs que les ménages (artisans, commerçants …). Il y a là, parfois, un intérêt majeur à la prise en compte de ces déchets et à mutualiser les équipements pour ne pas les multiplier inutilement et pour optimiser leur gestion.

Cependant, ces déchets assimilés ne relèvent pas du champ de compétence obligatoire du service public local d’élimination des déchets. Il s’agit d’un service facultatif relevant d’un choix de la collectivité. Ce choix, s’il est fait doit être accompagné par la mise en place d’une tarification spécifique à travers la redevance spéciale si nécessaire, sous réserve des règles de comptabilité publique en vigueur.

En effet, les collectivités doivent être attentives à respecter les règles de la concurrence dans le cas où elles définissent le champ de leur service public d’élimination des déchets au delà du service public obligatoire.

Par ailleurs, pour équilibrer le dispositif, les professionnels doivent réfléchir avec l’aide de leur chambre consulaire à s’organiser également de façon autonome.

## 1-4 – Le cas particulier des déchets d’emballage

Le gisement des déchets d’emballages non ménagers est mal connu et est susceptible de varier fortement d’une année à l’autre. En revanche le gisement de déchets d’emballages ménagers est mieux cerné et plus stable.

Les objectifs de recyclage et de valorisation posés ainsi que les moyens de mise en œuvre préconisés (cf. infra) intègrent, en particulier, les objectifs nationaux fixés par le décret 96-1008 du 18 novembre 1996 précité.

Il convient de rappeler que, si le plan n’est pas directement opposable aux entreprises, elles conservent la responsabilité, de par les textes réglementaires (obligation directe), de la valorisation de leurs emballages et de la mise en œuvre des moyens ad hoc pour atteindre ces objectifs.

PARTIE II

# ETAT DES LIEUX

## 2.1 – Les gisements de déchets ménagers et assimilés -

### 2.1.1 – Les quantités évaluées

- Les ordures ménagères et les déchets industriels banals collectés en mélange

L'estimation du gisement des ordures ménagères et déchets industriels banals en mélange produits au cours de l'année 2000 par la population concernée par le plan (environ 560 000 habitants) est de:

218 000 tonnes.

- soit le ratio annuel global à l'intérieur du périmètre du plan, de 387 kg/hab/an.

Un ratio annuel par syndicat a été mesuré ou estimé selon les cas :

Tableau 4 : Gisement des ordures ménagères

| Syndicat | Gisement des OM : ratio annuel (kg/hab/an) |  | Estimation du tonnage annuel d'OM (t/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITOM Sud Gard | 400 |  | 102 500 |  |  |
| SMIRITOM Zone Nord | 383 |  | 39 500 |  |  |
| SYMTOMA C. O. | 338 |  | 13 500 |  |  |
| Syndicat Mixte SRE | 439 |  | 35 500 |  |  |
| Collectivités indépendantes |  | 362 |  | 27 300 |  |
| TOTAL (estimation) : | 387 |  | ~ 218 000 |  |  |

Dans l'ensemble le ratio annuel d'ordures ménagères peut être considéré comme étant globalement constant, ce qui est le cas depuis 1996 à population équivalente. Le principal facteur de l'évolution du gisement des ordures ménagères est l’évolution de la population. Le ratio est resté un peu en dessous de 400 kg/hab/an.

Dans l'ensemble du département, la collecte des ordures ménagères relève pour la plus grande part de la compétence des communes et des petites structures intercommunales.

- Les déchets industriels banals

Le gisement des déchets industriels banals (DIB), appelés aussi déchets banals des entreprises et du commerce (DEBC), est calculé et estimé pour l'année 2000 à :

513 200 tonnes

dont :

- Environ 10% sont collectés en mélange avec les ordures ménagères(soit 50 000 tonnes)

- Environ 66 % sont collectés à part des ordures ménagères (soit 338 300 tonnes)

- Environ 24 % sont issus des activités du Bâtiment et des Travaux Publics (soit 124 900 tonnes)

a-  Les déchets industriels banals en mélange collectés par la collectivité

La réglementation demande l'instauration d'une redevance spéciale pour les entreprises qui bénéficient aujourd'hui du service public de collecte et de traitement. Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu en matière de ramassage (quantités éliminées, fréquences de collecte, …). Elle est obligatoire dans le cas où la collectivité finance le service public d’élimination des déchets ménagers par la TEOM.

b-  Les déchets industriels banals en mélange collectés par des prestataires privés

Les déchets industriels banals collectés par des prestataires privés sont des déchets non toxiques produits par le secteur privé. Ces déchets sont en matériaux courants : verre, papier, carton, métaux (fer, aluminium, acier), plastiques, bois, déchets de type agroalimentaires. Ils sont en partie constitués d'emballages (pour 25 % environ), mais aussi de déchets de production non recyclables. Dans la mesure où des tris sont préalablement effectués une partie de ces déchets sont recyclables ou valorisables selon les techniques actuelles ; cependant les déchets de production souillés ou multimatériaux ne sont pas recyclables et certains n’ont pas encore de filière.

c-  Les déchets industriels banals du BTP

La composition du gisement des déchets du bâtiment et des travaux publics est la suivante. Elle s’élève à 124 900 tonnes de déchets industriels banals sur le Gard.

Déchets du bâtiment : 286.500 t/an dont 84.300 t/an de DIB

Démolition (163.000 t/an)

Réhabilitation (102.500 t/an)

Construction  neuve

(21.000 t/an)

DIB

(84.300 t/an)

Inertes

(187.200 t/an)

DIS

(15.000 t/an)

Déchets des travaux publics : 1.015.200 t/an dont 40.600 t/an de DIB

DIS

(30.400 t/an)

DIB

(40.600 t/an)

Inertes

(944.200 t/an)

Source : Plan départemental d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics (PDEDBTP) du Gard

- Les autres déchets

Les évaluations des autres gisements de déchets ménagers (encombrants…) et de déchets assimilés (boues de STEP…) sont basées sur des informations parcellaires. Les résultats des extrapolations sont présentés dans le tableau qui suit.

- Gisement actuel des déchets à l'intérieur du périmètre du plan

Tableau 5 : Synthèse sur le gisement des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre du plan (année 1999)

| Nature des déchets | Ratio (kg/hab/an) | Gisement (t/an) |
| --- | --- | --- |
| Ordures ménagères | 387 | 218.000 |
| Encombrants | 55 à 88 | 30.000 à 48.000 |
| Jardinages (déchets verts des particuliers) | 46 à 60 | 25.000 à 33.000 |
| Déchets toxiques en quantités dispersées dont les déchets ménagers spéciaux | - 4 | ---- 2.100 |
| Déchets banals des entreprises | - | 463 200 |
| Boues de station d'épuration et de potabilisation (MS) | - | 5.000 |
| Matières de vidange | 300 | 42 000 |
| Déchets infectieux des activités de soins |  | 2 500 |
| TOTAL(arrondi): |  | 790 000 à 815 000 |
| Déchets inertes du BTP |  | 1.131.400 |

### 2.1.2 – Les pourcentages de collecte et de recyclage

- Le recyclage matière hors verre

Pour 1999, le taux de déchets ménagers collectés en vue d'un recyclage matière (hors verre) a été calculé et estimé à 7 % du gisement des déchets ménagers pouvant suivre ce mode de traitement.

Ce chiffre correspond aux seuls déchets collectés sélectivement en 1999 sur les territoires du SITOM Sud Gard et du Syndicat Mixte SRE.

L'estimation du pourcentage de recyclage est plus aléatoire. Les retours de terrain montrent que les refus en centre de tri sont fluctuants (de 10 à 40 %)  même s'ils sont amenés à diminuer dans l'avenir suite à l'adaptation de la population au tri sélectif.

- Le recyclage matière du verre

La collecte sélective du verre concerne plus de 90 % de la population gardoise. Les retours d'information chiffrée permettent d'estimer le gisement de verre capté ; en 1999 les moyens mis en place sur le Gard pour la collecte sélective du verre permettent de capter environ 32 % des déchets en verre produits par les ménages.

La collecte sélective du verre étant plus ancienne et plus familière à la population, les refus de tri sont moindres et estimés entre 5 à 10 % du gisement capté.

- Le recyclage organique

En 1999, le recyclage organique est très peu développé sur le Gard. Le pourcentage des déchets compostables valorisés par recyclage organique est considéré comme nul par rapport au gisement des déchets (déchets verts, fraction fermentescible des ordures ménagères et boues de stations d'épuration).

- Filières

Le verre est principalement récupéré par la Verrerie du Languedoc ; les autres matériaux collectés sélectivement (les propres et secs) sont recyclés par les filières d'Eco Emballages et Adelphe. Les déchets déposés en déchetterie sont repris par des filières locales (ferrailleurs…).

- Le recyclage des déchets industriels banals

Le retour d’expérience des chambres de commerce et d'industrie du Gard permet d’estimer le taux de valorisation des déchets banals des entreprises du département à 45 % au maximum, dans le cadre de contrats privés, soit 230 900 tonnes. Le solde, pour la partie non collectée en mélange avec les ordures ménagères, est stocké en décharge.

## 2.2 – Equipements existants

La révision du Plan a permis de recenser les installations existantes dans le département. Les données ont été fournies par les différents acteurs de la gestion des déchets.

Les communes où sont localisées les installations sont présentées en annexe, cartographie et liste.

Tableau 6 : Installations existantes et autorisées dans le département du Gard pour la gestion des déchets au 30 septembre 2002

| Equipements | Autorisés Nombre* |
| --- | --- |
| Déchèterie | 64 |
| Plate-forme de compostage (pour des ordures ménagères en mélange ou bien pour les déchets verts et les boues de STEP) | 11 |
| Centre de tri de DMA | 1 |
| Centre de tri de DIB | 5 |
| Station de transit | 7 |
| Centre d'enfouissement classe I (CET I) | 1 |
| Centre d'enfouissement classe II (CET II) | 5 |
| Usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) | 0 |
| Installation de stockage de déchets ultimes | 0 |

A noter par ailleurs que les projets suivants sont en cours d’instruction avancée :

- Une usine d’incinération à Nîmes,

- Un CET de classe 2 à Bellegarde,

- Une plate-forme de compostage à Bellegarde,

- Un complexe d’élimination des déchets (OM et DIB) comprenant un centre de tri, une plate-forme de compostage et un bio-stabilisateur à Beaucaire,

Tableau 7 - Equipements de stockage, de tri ou de traitement de déchets du Gard

| Equipement | Commune d’implantation | Exploitant |
| --- | --- | --- |
| UIOM | Nîmes18 | CGEA Onyx |
| CET de classe II | Nîmes, les Lauzières | Ville de Nîmes |
| CET de classe II | Bordezac | C.C. Cévennes Actives |
| CET de classe II | La Grand Combe | SITOM de La Grand Combe |
| CET de classe II | St André de Valborgne | SIVOM de la Vallée Borgne |
| CET de classe II | Saint Brès | SITA FD |
| CET de classe II | Bellegarde18 | SITA FD |
| Bio-stabilisateur | Beaucaire18 | Sud Rhône Environnement |
| Plate-forme compostage | Alès | Cévennes Déchets |
| Plate-forme de compostage | Beaucaire18 | Sud Rhône Environnement |
| Plate-forme de compostage | Bellegarde | COGEDE |
| Plate-forme de compostage | Bellegarde | Agro Développement |
| Plate-forme de compostage | Caveirac | SIEE Moyenne Vaunage |
| Plate-forme de compostage | Laudun | Commune de Laudun |
| Plate-forme de compostage | Le Grau du Roi | SIVOM d’Aigues Mortes |
| Plate-forme de compostage | Marguerittes | COGEDE |
| Plate-forme de compostage | Nîmes Sud | SAUR-Valbé |
| Plate-forme de compostage | Saint Sauveur Camprieu | Communauté de communes de l’Aigoual |
| Plate-forme de compostage | Villeneuve les Avignon | SICTOM rég. Villeneuve les Avignon |
| Station de transit | St Martin de ValgalguesError: Reference source not found | SITOM d’Alès |
| Station de transit | Argilliers | SICTOMU d’Uzès |
| Station de transit | Saint Nazaire | SITDOM région de Bagnols/Pont St-E. |
| Station de transit | Molières Cavaillac | C.C. du Pays viganais |
| Station de transit | Roquemaure | SMIOM de l’Aspre |
| Station de transit | Villeneuve les AvignonError: Reference source not found | Commune de Villeneuve les Avignon |
| Station de transit | Cabrières | SIOM Garrigues Vistrenque |
| Centre de tri de DMA | Nîmes | BS Environnement |
| Centre de tri de DMA | Beaucaire18 | Sud Rhône Environnement |
| Centre de tri de DIB | Alès | Cévennes Déchets |
| Centre de tri de DIB | Marguerittes | COGEDE |
| Centre de tri de DIB | Nîmes Saint Cézaire | ONYX |
| Centre de tri de DIB | Nîmes | AMD |
| Centre de tri de DIB | Pujaut | PAPREC S.A |

Annexe III - Implantation des équipements de déchets du Gard

Tableau 8 - Localisation des déchèteries gardoises

| Collectivité gestionnaire | Nombre de déchèteries | Commune d'implantation | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| SIVOM d'Aigues-Mortes | 1 | AIGUES-MORTES |  |
| AIMARGUES | 1 | AIMARGUES |  |
| C. C. du Grand Alès | 1 | ALES |  |
| C. C. "Autour d'Anduze" | 1 | ANDUZE |  |
| SICTOM Villeneuve/Les Angles | 1 | ARAMON |  |
| SIVU du moulin à vent | 1 | AUBAIS |  |
| SMETOM Sud Rhône Environnement | 1 | BEAUCAIRE |  |
| BELLEGARDE | 1 | BELLEGARDE |  |
| C. C. "Cévennes Actives" | 1 | BESSEGES | En construction |
| SIVOM Bezouce-Cabrières-St Gervasy | 1 | BEZOUCE |  |
| SIVU des Grimaudes | 1 | BOUILLARGUES |  |
| Syndicat intercommunal région de Nîmes | 1 | CAISSARGUES | Projet |
| SIVOM de Sommières et de ses environs | 1 | CALVISSON |  |
| SIVU de valorisation déchets de la Vaunage | 1 | CAVEIRAC |  |
| C. C. Chusclan - Codolet - Orsan | 1 | CHUSCLAN | En construction |
| COMBAS | 1 | COMBAS | Projet |
| SIVU de Sarcin | 1 | CONNAUX |  |
| SITDOM Bagnols sur Cèze-Pont St Esprit | 1 | CORNILLON |  |
| FOURQUES | 1 | FOURQUES | En construction |
| GARONS | 1 | GARONS |  |
| SIVU de Choudeyragues | 1 | GARRIGUES-STE-EULALIE | En construction |
| SIVOM des Costières | 1 | GENERAC |  |
| SICTOM Région Vidourle Gardonnenque | 1 | LA ROUVIERE |  |
| LAUDUN | 1 | LAUDUN |  |
| LE CAILAR | 1 | LE CAILAR |  |
| C. C. des Terres de Camargue | 1 | LE GRAU DU ROI | En construction |
| SIVA Villeneuve-Les Angles | 1 | LES ANGLES |  |
| C.C. "Pays Grand Combien" | 1 | LES SALLES DU GARDON |  |
| SIVU de Vacquières | 1 | LIRAC |  |
| LUSSAN | 1 | LUSSAN | Projet |
| Syndicat intercommunal région de Nîmes | 1 | MARGUERITTES | Extension |
| SIOM GARRIGUES VISTRENQUE | 1 | MEYNES | En construction |
| SIVU de la Soutiranne | 1 | MILHAUD |  |
| C. C. du Pays Viganais | 1 | MOLIERES-CAVAILLAC |  |
| SIVU de Moras | 1 | MONTFAUCON |  |
| NIMES | 2 | NIMES |  |
| SIOM GARRIGUES VISTRENQUE | 1 | POULX | En construction |
| SIOM GARRIGUES VISTRENQUE | 1 | REDESSAN | En construction |
| SICTOMU de la région d'Uzès | 1 | REMOULINS | En construction |
| ROQUEMAURE | 1 | ROQUEMAURE |  |
| C.C. Vivre en Cévennes | 1 | ROUSSON |  |
| SALINDRES | 1 | SALINDRES |  |
| SICTOM de la Vidourlenque | 1 | SAUVE |  |
| SAUVETERRE | 1 | SAUVETERRE |  |
| SIVOM de Sommières et de ses environs | 1 | SOMMIERES |  |
| Collectivité gestionnaire | Nombre de déchèteries | Commune d'implantation | Observations |
| SIVOM du canton de Valleraugue | 1 | ST ANDRE-DE-MAJENCOULES |  |
| SIVOM de la Vallée Borgne | 1 | ST ANDRE-DE-VALBORGNE |  |
| SIVOM du canton de Lédignan | 1 | ST BENEZET |  |
| SIVOM de la Droude | 1 | ST CESAIRE-DE-GAUZIGNAN |  |
| SAINT GILLES | 1 | ST GILLES |  |
| ST JULIEN DE PEYROLAS | 1 | ST JULIEN DE PEYROLAS | A régulariser |
| C. C. Terres de Camargues | 1 | ST LAURENT D'AIGOUZE | En construction |
| C. C. des Garrigues Actives | 1 | ST MARCEL-DE-CAREIRET |  |
| C. C. du Grand Alès | 1 | ST MARTIN DE VALGALGUES |  |
| C. C. des Hauts Plateaux | 1 | ST SAUVEUR-CAMPRIEU |  |
| SIVOM de la charte de la Moyenne Cèze | 1 | ST VICTOR-DE-MALCAP |  |
| SICTOM de la Région d'Uzès | 1 | UZES |  |
| VALLABREGUES | 1 | VALLABREGUES | En construction |
| VAUVERT | 1 | VAUVERT |  |
| SITDOM Bagnols sur Cèze-Pont St Esprit | 1 | VENEJAN |  |
| C. C. "Rhony Vistre Vidourle" | 1 | VERGEZE | En construction |
| VESTRIC ET CANDIAC | 1 | VESTRIC-ET-CANDIAC |  |
| SIVOM de Sommières et de ses environs | 1 | VILLEVIEILLE |  |

Annexe IV - Implantation des déchèteries du Gard

## 2 3 – Organisation administrative et projets

Organisation administrative constatée et projets recueillis durant l’été 2000.

- Organisation projetée de la collecte et du traitement

| SITOM SUD GARD Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du Sud Gard | - Collecte sélective sur tout le secteur (emballages propres et secs) - Utilisation du centre de tri existant sur le secteur - Développement du réseau des déchèteries - Destination des déchets verts: 1 à 3 stations de compostage à créer sur le secteur - Destination des OM brutes: future UIOM de Nîmes - Destination des déchets ultimes : 1 centre de stockage |
| --- | --- |
| SMIRITOM ZONE NORD Syndicat Mixte de réalisation des installations d'Elimination et de Traitement des Ordures Ménagères du PDEDMA | - Collecte sélective sur tout le secteur (emballages propres et secs) - Utilisation d'un centre de tri à créer sur le secteur - Développement du réseau des déchèteries - Destination des déchets verts : 7 stations de compostage à créer sur le secteur - Destination des OM en mélange : future UIOM d'Alès - Destination des déchets ultimes : 1 centre de stockage |
| SYMTOMA Cévennes Occidentales Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilées | - Collecte sélective sur tout le secteur (emballages et FFOM) - Utilisation d'un centre de tri extérieur - Développement du réseau des déchèteries - Destination des déchets verts et de la FFOM : 6 stations de compostage à créer sur le secteur - Destination des déchets ultimes : 1 centre de stockage |
| Syndicat Mixte SRE Syndicat Sud Rhône Environnement | - Collecte sélective sur tout le secteur (emballages, films plastiques et FFOM) - Utilisation d'un centre de tri à créer sur le secteur - Développement du réseau des déchèteries - Destination des déchets verts et de la FFOM : 1 station de compostage à créer sur le secteur - Destination des OM mélangées : bio-rotateur - Destination des déchets ultimes : 1 centre de stockage |
| C. C. Cévennes Actives | - Collecte sélective sur tout le secteur (emballages et FFOM) - Utilisation d'un centre de tri extérieur - Ouverture d'une déchèterie - Destination des déchets verts et de la FFOM : 1 station de compostage à créer sur la C.C. - Destination des déchets ultimes : 1 centre de stockage |

Synoptiques de cette organisation

(voir également carte en annexe II : Intercommunalité en matière de déchets au 1/7/2002)

Un syndicat d’études, le SMETOM Gard Rhodanien, regroupant des collectivités du Gard rhodanien, a conduit des études en vue du choix d’une filière de traitement des déchets ménagers. Ce syndicat devait être transformé en syndicat de traitement de déchets à la fin des études. La procédure n’a pas abouti et le SMETOM Gard rhodanien est en cours de dissolution. Les collectivités adhérentes sont actuellement à la recherche d’une filière de traitement de leurs déchets.

La Communauté de Communes Cévennes Actives a également pris part à la démarche et a fourni les éléments suivants :

- Analyse critique des projets

La réflexion sur la constitution des communautés d’agglomération et des communautés de communes entraîne fréquemment des modifications et des ajustements des périmètres des secteurs jusqu’à présent repérés.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées pour faire émerger les projets d’équipement de traitement peuvent conduire à des rapprochements, voire à des fusions. Ces deux éléments peuvent aboutir à une redistribution des périmètres géographiques intra départemental. Ainsi, au lieu de quatre, cinq à six secteurs, le chiffre pourrait être réduit à trois à quatre.

| SITOM SUD GARD | Dispositif satisfaisant |
| --- | --- |
| SMIRITOM Zone Nord | Gisement trop petit pour justifier 1 UIOM + 1 CSDU, pas d’étude de localisation |
| SYMTOMA Cévennes Occidentales | Gisement trop petit pour justifier 1 CSDU, pas de localisation |
| Syndicat Mixte SRE | Gisement faible de déchets à stocker, mais le site est pratiquement localisé |
| Cévennes Actives | Gisement faible ; impossibilité de mettre à niveau leur décharge |

P.S. : au 1er juillet 2002

Le syndicat mixte SRE, compte tenu de l’adhésion du SICTOMU, dispose d’un gisement de déchets plus important.

La communauté de communes Cévennes Actives a déposé un dossier pour la création d’un nouveau CSDU à proximité de la décharge actuelle qui sera réhabilitée.

PARTIE III

# LES OBJECTIFS

Les objectifs définis ci après visent à :

- la réduction à la source des déchets

- l’atteinte d’un taux de collecte et d’un taux de recyclage a minima conformément aux engagements nationaux

- la réflexion sur les déchets bio dégradables

- la définition du déchet ultime

## 3.1 – Prévention et réduction à la source

### 3.1.1 – Définition

La prévention et la réduction à la source concernent à la fois la réduction des quantités et la réduction de la nocivité des produits.

- Plus globalement, on parle de prévention des déchets.

Sous le terme « prévention » on place toutes les actions situées essentiellement avant l’apparition même du déchet ou sa prise en charge par un éliminateur, c’est à dire avant que le produit soit abandonné et ne devienne ainsi un déchet.

Deux grandes sphères de prévention apparaissent, celle des fournisseurs et celle des utilisateurs.

| - concevoir | Eco-conception | FOURNISSEURS |
| --- | --- | --- |
| - produire | Réduction à la source |  |
| - vendre | Moins ou autrement de manière à avoir moins de déchets et des déchets moins problématiques |  |
| - acheter |  | UTILISATEURS |
| - utiliser | Utilisation optimale |  |
| - jeter | Détournement de flux |  |
|  | Abandon du produit/apparition du déchet |  |

Ces deux sphères correspondent à deux actions particulières :

- Eviter le déchet jusqu’à l’action d’achat ;

L’éviter par anticipation au moment de la conception des produits et de leurs logistiques de production distribution ;

- Eviter l’abandon (réparer, donner, réutiliser, reprise).

- L’acte d’achat se trouve à la charnière. A ce niveau, il s’agit d’opérer un « tri » à l’achat.

### 3.1.2 – Politique de prévention

La réduction à la source reste marginale aujourd'hui sur le département. Les projets des syndicats de traitement sont peu ambitieux dans ce domaine.

Cependant des mesures sont indispensables pour une amélioration continue de la gestion des déchets sur le département. Ainsi à toutes les échelles (grands syndicats de traitement, communautés de communes, communes elles-mêmes), une réflexion concernant la réduction à la source des déchets devra être menée. L'objectif est de mettre en place petit à petit des mesures concrètes et adaptées aux spécificités locales.

Les acteurs de la prévention sont tous les acteurs impliqués dans le système « production-consommation-rejet ».

- Cette affirmation a le mérite de rappeler que la prévention ne relève pas exclusivement des industriels d’une part, et d’autre part de l’Etat régalien.

Les pouvoirs publics (collectivités locales, administrations) ont un rôle déterminant. Il s’agit d’un rôle d’exemplarité et d’animation.

- Rôle d’exemplarité

Pour information on peut citer les programmes de verdissement des administrations. Ces programmes ont deux axes d’action prépondérante.

- Celui des approvisionnements plus respectueux de l’environnement ;

- Celui d’une bonne gestion des déchets passant prioritairement par la prévention ou le tri.

Par ailleurs, une collectivité locale peut sur ses propres établissements :

- Mener une politique interne afin d'orienter la consommation vers les produits "verts", écolabellisés et écoproduits,

- Introduire des critères environnementaux dans les appels d'offre, ce rôle de prescripteur est déterminant

- Organiser des formations du personnel,

- Collecter en interne les papiers de bureau,

- Prévenir la production des déchets d’emballages,

- Choisir des biens d’équipement durables

- Prolonger leur durée de vie

- Agir sur les consommables

- Veiller à la certification de la norme ISO 14000 des entreprises choisies, quand les intérêts économiques et écologiques se rejoignent.

- Rôle d’animation

- Rôle d’animation et d’information auprès des consommateurs qui détiennent, en qualité d’acheteur puis d’utilisateur, l’essentiel des moyens ou des leviers de ces démarches préventives ;

- Rôle d’animation et d’information auprès de l’entreprise qui génère elle-même directement des déchets par son activité, mais induit également par ses produits la génération ultérieure de déchets de la part de ses clients.

### 3.1.3 – Les moyens de la prévention

Les outils financiers d’incitation à la prévention

- Il s’agit d’agir sur le prix des produits afin d’orienter les choix du binôme consommateur/producteur (internalisation du coût d’élimination).

- Il s’agit d’agir sur les modalités de financement de l’élimination afin de dissuader de jeter ou d’inciter à jeter autrement (principe pollueur=payeur, principe de la redevance).

Les outils de communication

La nécessité absolue d’une forte communication institutionnelle s’impose. Il s’agit de faire campagne pour requérir l’adhésion du public et tendre vers des changements de comportement.

Un programme global de prévention doit être initié, affiché clairement et soutenu dans le temps.

La prévention est une chaîne, chaque maillon doit en être activé

## 3.2 – Objectifs de collecte et objectifs de recyclage

Pour fixer les objectifs de taux de collecte et des objectifs de taux de recyclage, il convient d’estimer le gisement des déchets à venir à 5 et à 10 ans.

### 3.2.1 – Hypothèse de travail

- Evolution de la population du département de Gard

Tableau 9 : Evolution de la population gardoise

| Année de recensement | Population gardoise (sans double compte) | Augmentation (en nombre d'habitants) | Variation de la population (%) | Variation annuelle (%/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | 530.478 | --- | --- | --- |
| 1990 | 585.049 | 54.571 | 10,3 | 1,29 |
| 1999 | 623.125 | 38.076 | 6,5 | 0,72 |

Source : Recensements de la population 1982, 1990, 1999 - INSEE

Rappel: il s'agit ici des données départementales qui concernent les communes à l'intérieur du périmètre administratif départemental et non des communes appartenant au périmètre du plan de gestion des déchets.

Remarque: le taux d'augmentation de la population entre 2 recensements a diminué presque de moitié.

Pour estimer l'évolution de la population, le plan considère un taux maximaliste qui représente la moyenne de ces deux périodes, c’est à dire 1 %, et un taux minima égal à celui de la dernière période, soit 0,75 % par an.

Tableau 10 : Estimation de la population pour les années 2005 et 2010

|  | Estimation des populations aux différents horizons |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | taux +0,75 % /an |  | taux +1 % / an |  |
| Année | Gard | Périmètre du Plan | Gard | Périmètre du Plan |
| 1999 | 623.125 | 557.922 | 623.125 | 563.761 |
| 2005 | 651.697 | 583.503 | 661.460 | 598.443 |
| 2010 | 676.505 | 610.258 | 695.201 | 628.970 |

source : estimation CSD azur

- Estimation des gisements à court et moyen termes

- Ordures ménagères et DIB collectés en mélange

Le plan a retenu les taux de 2% à 4% pour la période des années 2000 – 2005 et 6% à 8% pour la période 2000 – 2010. Le tonnage des ordures ménagères collectées l'année 2000 a été estimé à 218.000 tonnes.

Tableau 11 : Estimation de l’augmentation des ordures ménagères

| Année 2000 : 218.000 t/an | Horizon 2005 |  | Horizon 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2% | 4% | 6% | 8% |
| Tonnage estimé | 222.400 | 226.700 | 231.000 | 235.400 |

source : estimation CSD azur

- Déchets industriels banals collectés à part

L'estimation de l'augmentation des DIB a été calculée en utilisant comme base l'augmentation du pourcentage des bases assujetties à la TVA dans l'industrie gardoise. En effet, l'augmentation de la production des DIB est considérée comme étant le reflet de l'augmentation de la production industrielle locale. Les recettes de la TVA ayant augmenté de 7,5% en 2000, il est conjecturé que l’augmentation du gisement de DIB est de 3% sur la même période. Cette évolution est supposée stable jusqu’aux horizons 2005 et 2010.

Tableau 12 : Estimation de l’augmentation des déchets industriels banals

| Quantité de DIB (t/an) | 2000 | Horizon 2005 + 3% par an | Horizon 2010 + 3 % par an |
| --- | --- | --- | --- |
| (DIB collectés à part et déchets du BTP) | 463.200 | 537.000 | 622.000 |

source : service économie de la CCI de Nîmes

- Autres déchets concernés par le Plan

L'estimation de l'augmentation des autres déchets concernés par le plan a été calculée en prenant en compte l'augmentation de la population et des taux par habitant et par an.

Tableau 13 : Estimation de la production de déchets dans le département

pour l’ensemble de la population (623 125 habitants)

| Types de déchets | Tonnages année 1999-2000 | Taux estimés (kg/hab/an) | Horizon 2005 (tonnes / an) | Horizon 2010 (tonnes / an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchets verts | 34 300 | 55 | ~ 35 300 | ~ 36 700 |
| Encombrants | 46 700 | 75 | ~ 48 100 | ~ 50 000 |
| DTQD | 2 500 | 4 | 2 600 | 2 700 |
| Boues STEP (MS) | 6.300 | 8 | 8.400 | 8.400 |
| Matières de vidange | 47.000 | 300 | 47.000 | 47.000 |

source : estimation CSD Azur (échelle d'incertitude : + ou – 15% pour les moyennes des perspectives 2005 et 2010)

Il faut noter que les estimations des tonnages présentées dans le tableau ci-dessus correspondent au total du département de Gard et non au périmètre du Plan.

Tableau 14 : Estimation de la production de déchets dans le périmètre du Plan

| Types de déchets | Tonnages année 1999-2000 | Horizon 2005 (tonnes/an) | Horizon 2010 (tonnes/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Déchets verts | ~ 30 900 | ~ 31 800 | ~ 33 000 |
| Encombrants | ~ 42 000 | ~ 43 300 | ~ 45 000 |
| DTQD | 2.100 | 2.600 | 2.700 |
| Boues STEP (MS) | 5.600 | 7.500 | 7.500 |
| Matières de vidange | 42 000 | 42 000 | 42 000 |

source : estimation CSD azur

### 3.2.2 – Les objectifs de collecte horizons + 5 ans et +10 ans

A l’échelon de chaque périmètre d'élimination, en vue d’un recyclage, d’une valorisation ou d’un traitement spécifique aux horizons + 5 ans et +10 ans, chaque catégorie de déchets relevant de la compétence du plan, doit faire l'objet de collectes appropriées de manière à respecter les objectifs suivants :

Tableau 175 : Objectifs de collecte en vue d’un recyclage, d’une valorisation ou d’un traitement spécifique

| Type de déchets | sans délai | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Déchets ménagers et assimilés en mélange DIB en mélange Déchets de nettoiement, de voirie, de foires, de marchés | 100 % |  |  |
| Déchets verts Boues de STEP et de potabilisation Encombrants DDM DTQD Huiles usagées Pneus usagés des ménages non réutilisables Matières de vidange de fosse septique Déchets des activités de soins Pesticides |  | 80 % | 100 % |

| Matériaux d’emballages (% en poids du gisement) | DIB | DM | DM seuls | DM seuls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papiers cartons Verre Plastiques Métaux Bois | 50 % 70 % 25 % 70 % 70 % | 30 % 70 % 15 % 40 % | 40 % 80 % 20 % 60 % | 50 % 90 % 25 % 80 % |

- L’ensemble des déchets collectés devra être traité par une filière agréée.

L’estimation du gisement pour le calcul des objectifs pourra se faire sur la base suivante pour la composition des ordures ménagères en poids par matériau :

| Papiers-cartons | 27 % |
| --- | --- |
| Métaux | 4 % |
| Matières plastiques | 11 % |
| Verre | 13 % |
| Matières organiques | 29 % |
| Autres | 16 % |

*Sources : ADEME Languedoc-Roussillon, « Déchets ménagers et assimilés en LR, bilan et perspectives ».

### 3.2.3 – Objectifs de recyclage, de valorisation, de traitement du gisement collecté

A l'échelon de chaque périmètre d'élimination, tout gisement de déchets ménagers et assimilés collectés en mélange, les déchets de nettoiement, les déchets de voirie, les déchets de foires et de marchés, les DIB collectés en mélange ou non, les encombrants doivent faire l'objet d'un traitement approprié de manière à éliminer leur caractère polluant et à respecter les objectifs de valorisation et de recyclage.

- Ces objectifs sont plus exigeants car ils s’appliquent au pourcentage des déchets collectés.

Tableau 16 : Objectifs de recyclage ou de valorisation du gisement collecté

| Type de déchets | Pourcentage |
| --- | --- |
| DDM – DTQD (y compris l’enfouissement en site de classe I) | 100 % |
| Boues des curages de réseaux | 100 % |
| Matières de vidanges Refus de pré traitement des STEP | Schéma spécifique en cours d’élaboration |
| Boues de STEP | 100 % |
| Déchets verts | 100 % |
| FFOM | 90 % |
| Emballages | 90 % |

A titre indicatif les performances moyennes nationales de valorisation par matériau sont données ci-dessous pour les emballages ménagers :

| ratios (kg/hab/an) | porte à porte | apport volontaire |
| --- | --- | --- |
|  | moyenne | moyenne |
| acier | 1.92 | 0.55 |
| aluminium | 0.09 | 0.03 |
| Cartons et briques | 10.61 | 4.62 |
| journaux magazines | 20.66 | 11.75 |
| flacons plastiques | 3.58 | 1.80 |
| verre | 32.09 | 24.66 |

source Eco-Emballages – 29/09/00

- Les modes de valorisation à préconiser sont les suivants :

- valorisation matière	- recyclage

- réutilisation

- valorisation organique par compostage (le brûlage des déchets verts est interdit)

- valorisation énergétique (à partir des déchets qui n’ont pas fait l’objet d’un recyclage)

## 3.3 – Eléments relatifs aux déchets bio dégradables

### 3.3.1 – Quelques définitions

- Que sont ces déchets ?

Les déchets organiques municipaux sont :

- les bio déchets des ménages

- les déchets verts

- les déchets organiques de l’assainissement collectif (boues)

Il s’agit de déchets biodégradables solides.

- Qu’est-ce que la gestion organique des déchets ?

La gestion biologique des déchets organiques privilégie, pour une majeure partie de ce gisement, le retour au sol comme amendement organique en qualité de matière fertilisante. De plus, la richesse en matière organique de certaines catégories de déchets, génère des difficultés : pour l’incinération, la chute du pouvoir calorifique ; pour la mise en décharge, production de méthane sous forme de bio gaz et de lixiviats nécessitant un traitement plus important avant rejet dans le milieu naturel.

- Quels sont les modes de valorisation ?

Les traitements biologiques ont pour premier but de transformer les matières fermentescibles en un sous-produit plus stable, susceptible d’être utilisé comme amendement organique ou support de culture.

Pour les ordures ménagères et déchets en mélange, ils peuvent se justifier pour produire de l’énergie et stabiliser les déchets avant enfouissement (pré-traitement).

Deux modes de dégradation de la matière organique sont possibles : en présence d’oxygène (aérobiose), il s’agit du compostage ; en absence d’oxygène (anaérobiose), il s’agit de la méthanisation. Ces deux modes présentent des atouts et des contraintes différents. Ils sont complémentaires et ne doivent pas être opposés.

Le compostage

Le compostage produit un résidu organique stabilisé riche en composés humides, le compost, et s’accompagne d’un dégagement de gaz carbonique et de chaleur. Le compostage permet de stabiliser les déchets, de réduire les quantités de déchets et d’obtenir un séchage partiel du produit. D’autre part, le compostage doit répondre à des objectifs de production d’amendement organique ou de support de culture de qualité en adéquation avec la réglementation et les besoins des utilisateurs.

La méthanisation

La méthanisation en digesteur de bio déchets produit du bio gaz et un digestat. Le bio gaz peut être utilisé à des fins énergétiques : en l’état pour la production de chaleur ou grâce à un groupe électrogène à gaz pour la production d’électricité. Le digestat, après déshydratation et une maturation par compostage, forme un amendement organique aux caractéristiques proches de celles du compost.

### 3.3.2 – Les boues de stations d’épuration

Au-delà des boues de stations d’épuration (STEP), il convient de faire mention d’autres sous-produits : les matières de curage des réseaux, les graisses des bacs à graisses, les refus de dégrillage, les matières de dessablage, les matières grasses de dégraissage-dégrillage.

Ces sous-produits sont des déchets et sont éliminés dans le circuit des déchets municipaux.

- Le statut juridique des boues d’épuration

Le statut juridique des boues d’épuration municipales est défini principalement par le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

Selon l’article 2 de ce décret, elles constituent un déchet au sens de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets.

Toutefois, le même décret précise qu’elles ne peuvent être épandues sur les terres agricoles que si elles présentent un intérêt pour la fertilisation des cultures. A ce titre, les boues constituent également une matière fertilisante au sens de la loi 79-995 du 13 juillet 1979, mais sans que cela confère un nouveau « statut » aux boues d’épuration : celles-ci restent bien des déchets. Seule l’homologation, ou la conformité à une future norme « matières fertilisantes » (non existante actuellement), peut faire perdre le statut de déchet à la boue ainsi transformée.

Selon l’article 8 de ce même décret, l’épandage des boues doit se faire en conformité avec les dispositions des PDEDMA.

Enfin, la circulaire du 28 avril 1998 sur les plans, cite dans son annexe1, les boues de stations d’épuration des eaux usées.

- La responsabilité de l’élimination des boues de STEP

Comme tout déchet, il appartient au producteur des boues d’en assurer l’élimination, conformément aux dispositions réglementaires.

Les boues étant des résidus du traitement des eaux usées, elles relèvent du service public de l’assainissement.

Le coût de l’élimination des boues est supporté par l’usager à travers la part assainissement qui figure sur ses factures de consommation d’eau.

- Les modes de traitement des boues et la réglementation applicable

Le traitement des boues est assuré aujourd’hui :

▻ Par l’épandage de boues brutes

►	valorisation organique : application de la loi sur l’eau

▻ Par compostage des boues brutes avec support de compostage

►	valorisation organique :

●	sur le site de la station d’épuration : application de la loi sur l’eau

●	hors du site de la station d’épuration : application de la loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui doit respecter les prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998

▻ Par l’incinération

►	valorisation thermique : application de la loi sur les ICPE

▻ Autres procédés expérimentaux

►	valorisation spécifique

Il est à noter que les boues brutes ne constituant pas un déchet ultime, puisqu’elles sont valorisables, ne peuvent plus être déposées en décharge, en l’état, depuis le 1er juillet 2002. Pour être admises dans un CSDU, les boues doivent au préalable être déshydratées et amenées à une siccité d’au moins 65%.

## 3.4 – Eléments relatifs aux déchets ultimes

3.4.1 – Considéré individuellement, chaque déchet est qualifié d’ultime si :

• En ce qui concerne les déchets des ménages, les DIB collectés en mélange ou non, les déchets de nettoiement, les déchets de voirie, les déchets de foires et de marchés, les encombrants, est considéré comme déchet ultime, tout déchet répondant simultanément aux critères suivants :

-  avoir fait l’objet d’une valorisation matière, et/ou d’une valorisation organique et/ou thermique selon les objectifs et prescriptions définis par la suite ;

-  résulter d’un refus de traitement, le refus ayant un coût marginal de traitement, au sein de la filière, supérieur au coût de mise en CSDU ;

-  présenter une teneur moyenne en eau inférieure à 50 %.

• En ce qui concerne les résidus de valorisation thermique (mâchefers), ils doivent présenter une teneur en imbrûlés inférieure à 5 %

• En ce qui concerne les rebuts de valorisation organique, l’échéancier de la directive européenne du 26 avril 1999  doit être respecté. (cf. page 5)

3.4.2 – Lors de la collecte, peuvent être considérés comme ultimes, les déchets suivants :

Si au moins 50 % en poids d’un gisement de déchets ménagers sont collectés sélectivement en vue d’un recyclage effectif, d’une valorisation ou d’un traitement spécifique, les autres déchets sont considérés comme gisement ultime sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- la filière doit respecter l’ensemble des prescriptions et objectifs du plan ;

- le coût marginal de traitement, au sein de cette filière, de la partie non collectée sélectivement, est supérieur au coût de mise en CSDU ;

- présenter une teneur moyenne en eau inférieure à 50 %.

PARTIE IV

# LA MISE EN ŒUVRE

Le respect des objectifs fixés par le plan passe par la mise en œuvre d’actions visant à améliorer la collecte sélective en vue d’optimiser et de développer le recyclage et par la programmation des équipements à créer pour traiter les déchets.

## 4.1 – Actions visant à améliorer la collecte

### 4.1.1 – La collecte sélective : valorisation matière

- Il s’agit de développer la collecte sélective

- en porte à porte,

- en borne d’apport volontaire,

- en déchèterie.

Ce recyclage matière n'est possible à effectuer que si des efforts importants sont développés dans la collecte sélective.

Dans le Gard, les 4 EPCI de compétence "traitement" aident et coordonnent la mise en place de la collecte sélective pour les communes adhérentes. A terme, toutes les communes à l'intérieur du périmètre du plan seront équipées de moyens permettant d'atteindre les objectifs nationaux (circulaire Voynet) de collecte en vue d'un recyclage/valorisation.

Les syndicats ont ainsi tous passés des contrats avec des organismes agréés par l'Etat (Eco-Emballages, Adelphe) qui apportent une aide financière pour soutenir l'effort engagé et offrent une garantie de reprise des matériaux triés.

Cependant ces contrats signés ne doivent pas empêcher une recherche adaptée de débouchés et de solutions de valorisation des matériaux. Ces débouchés contribuent à assurer aux collectivités des recettes et à donner une légitimité au tri.

Systématiquement, la collecte sélective implique un premier tri effectué chez l'habitant et pour certains matériaux un tri plus affiné effectué dans un centre de tri et de conditionnement. Ces exigences impliquent des moyens à mettre en place dans le Gard

##### Collecte en porte à porte et en points d’apport volontaire

A terme, sur le périmètre du plan, la collecte en porte à porte concernera environ :

- 80% des habitants pour la collecte des emballages propres et secs

- 40% des habitants pour la collecte de la FFOM (Cf 4.1.2 – Le compostage :

- 40% des habitants pour la collecte des papiers-journaux-magazines

A terme, sur le périmètre du plan, la collecte en points d'apport volontaire concernera environ :

  - 100% des habitants pour la collecte du verre,

  - 60% des habitants pour la collecte des papiers- journaux-magazines,

  - 20% des habitants pour la collecte des emballages, propres et secs.

Ces moyens conséquents prévus sur le Gard en matière de collecte sélective de type « collecte en porte à porte » et de type « collecte en point d'apport volontaire » devraient permettre au Gard de respecter à terme les objectifs fixés ci-dessus.

Dans le cadre des travaux de révision du plan, il a été évoqué le problème des prospectus et courriers non adressés (COUNA), dont les coûts de collecte valorisation ne sont pas pris en compte par les organismes agréés. Un projet de décret est en phase de rédaction finale au ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et devrait paraître prochainement.

##### Collecte en déchèteries

A terme, pour constituer un maillage performant du périmètre, 75 déchèteries seront ouvertes au public pour accueillir les déchets des ménages, et, selon les cas, les déchets des professionnels produits en petite quantité.

Il est rappelé que la compétence relative à la mise en place et à la gestion des déchèteries ne peut être exercée séparément de la compétence relative à la collecte. Toutefois, à titre transitoire et exceptionnellement, et pour tenir compte de situations existantes, il sera admis que les déchèteries puissent être rattachées provisoirement à la compétence « traitement ».

Chaque déchèterie doit posséder un équipement spécifique pour l'accueil des déchets d’équipements électriques et électroniques en fin de vie, DEEFV, (dès la parution du décret qui organisera la filière dédiée et en fixera des échéances). Le ratio de production par habitant peut être estimé entre 4 et 6 kg/hab/an.

Chaque déchèterie doit accueillir dans des installations appropriées les DTQD, les filtres usagés à huile, les bidons vides d’huiles minérales.

Les collectivités compétentes ont obligation de collecter séparément à l'échelon communal les déchets dangereux des ménages (DDM) et les encombrants en vue d'un traitement spécifique.

##### Modes de collecte spécifiques

Des collectes spécifiques (DDM, textiles, encombrants, …) peuvent être mises en place par véhicules itinérants rentabilisés ainsi sur plusieurs collectivités.

Pour certains déchets (textiles, radiographies, électroménager, …) la collecte et la valorisation par des associations caritatives ou d’insertion  doivent être recherchées et promues.

##### Autres modes de collecte sélective

- Filières dédiées – exemple : les piles et accumulateurs

Le décret du 12 mai 1999 modifié le 29 décembre 1999 réglemente la mise sur le marché, la collecte et le traitement des piles et accumulateurs. Est interdit notamment l'abandon des piles ou accumulateurs usagés. Les distributeurs, détaillants ou grossistes ont l'obligation de reprendre gratuitement aux ménages les piles et accumulateurs du type de ceux qu'ils commercialisent. Les fabricants ou distributeurs sous leur propre marque ont la charge de leur valorisation et traitement. Les utilisateurs autres que les ménages sont responsables de la collecte, valorisation et traitement des piles et accumulateurs usagés.

### 4.1.2 – Le compostage : valorisation organique

Les moyens à mettre en place dans le Gard sont les suivants :

##### Gestion domestique de proximité : le compostage individuel

Actuellement sur le périmètre du plan, 2600 équipements de compostage individuels sont en cours de distribution (communes de Laudun, de Nîmes, de Sauve) ; 10 000 autres équipements devraient être acquis et distribués d’ici 2003. La population concernée par ces opérations est actuellement de 6000 habitants, et devra avoisiner au moins 30 000 habitants à terme.

##### Collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères

A terme, la FFOM sera collectée en porte à porte, auprès d'environ 40% des habitants de la population concernée. Ainsi environ 6% du gisement des OM collectées classiquement sera écarté. Cela représente 13 200 tonnes de FFOM, soit 24 % du gisement total de la FFOM.

Les syndicats de traitement qui prévoient de mettre en place la collecte en porte à porte de la FFOM sont :

- Echéance pour la mise en place :

Le SYMTOMA	2003

Le Syndicat Mixte SRE			2003

##### Collecte sélective des déchets verts

Les modes de collecte des déchets verts prévus à l'intérieur du périmètre du plan sont :

La collecte (majoritaire) en déchèterie

La collecte en benne (points de regroupement, tout en imposant des conditions strictes de stockage)

La collecte en porte à porte

45 à 60 % des déchets verts (origine : les ménages et les collectivités) pourront ainsi être collectés dans les déchèteries ouvertes. Le gisement correspondant est supérieur à 15 000 tonnes.

### 4.1.3 – Les stations de transit (quais de transfert)

Les stations de transit ou quais de transfert reçoivent les flux de déchets ménagers ramassés par les véhicules de collecte, et permettent leur stockage temporaire. Les déchets sont ensuite acheminés, après compactage éventuellement, sur une installation de traitement ou de stockage, par un mode de transport à grande capacité.

Une station de transit peut recevoir des déchets municipaux et des déchets industriels banals.

L’installation d’une station de transit ne se justifie que dans le cas où le traitement des déchets ne serait pas réalisé dans l’aire géographique de la collecte.

13 à 15 stations de transit seront en activité à l’horizon 2005/2007.

## 4.2 – Les installations futures de traitement

Lors de l’étude de faisabilité des installations de traitement, doit être étudiée l’opportunité de la prise en compte du gisement des DIB.

### 4.2.1 – Centres de tri

A terme il est prévu que 3 ou 4 centres de tri pour déchets des ménages soient ouverts à l'intérieur du périmètre du plan. Les EPCI de gestion des déchets ménagers qui envisagent la possibilité d'ouvrir un centre de tri sur leur territoire sont :

Le syndicat Mixte SRE,

Le SMETOM Zone Nord,

Par ailleurs, 2 à 3 centres de tri devront être ouverts aux déchets industriels banals en plus de celui de Cévennes Déchets sur Alès qui existe déjà (SMIRITOM Zone Nord) et de ceux qui fonctionnent à Nîmes (AMD et ONYX), à Marguerittes (COGEDE) et à Pujaut (PAPREC).

### 4.2.2 – Unités de traitement de déchets organiques

### a - Plates-formes de compostage

A l'intérieur du périmètre du plan, 15 à 20 plates-formes de compostage seront, à terme, en activité, dont 10 à 12 restent encore à créer.

Certaines plates formes seront destinées au compostage exclusif des déchets verts, d'autres au co-compostage des déchets verts et de la FFOM ou des déchets verts et des boues de stations d'épuration.

### b – Bio-stabilisateur de la FFOM

Un projet de bio-stabilisateur de la fraction fermentescible des ordures est en cours d’instruction, sous maîtrise d’ouvrage de Sud Rhône Environnement.

### 4.2.3 – Usine d’incinération

##### Valorisation énergétique

L’exploitation de deux usines au plus, d’incinération des ordures ménagères (UIOM), avec valorisation énergétique sous forme de chaleur ou d’électricité est envisageable à l’intérieur du périmètre du plan :

- L’une à Nîmes par le SITOM Sud Gard ; dossier instruit et ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire et à la délivrance d’une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement par arrêtés préfectoraux du 27 février 2002. La capacité annuelle est de 110 000 tonnes d’ordures ménagères et de DIB, soit environ 14 tonnes/heure. Ce tonnage inclut les 1600 tonnes de déchets de soins Le dimensionnement de cette usine pourra être réévalué si nécessaire.

- L’autre à proximité d’Alès par le SMIRITOM zone Nord pour un dimensionnement de 50 000 tonnes/an d’ordures ménagères, soit environ 6 tonnes/heure, avec possibilité de réévaluer ce dimensionnement. Dossier non concrétisé, la collectivité s’orientant vers un autre mode de traitement.

- Aucune autre usine d’incinération des ordures ménagères ne sera ouverte à l'intérieur du périmètre du plan du Gard.

Si l’incinération concerne des déchets contaminés d’activités de soins, leur teneur en imbrûlés devra être inférieure à 3 %.

##### Incinération sans valorisation énergétique

Aucune usine d’incinération sans valorisation énergétique ne sera ouverte sur le Gard.

Les sites des anciennes usines d'incinération gardoises devront être réhabilités un an après la date d’approbation du plan (Cf. 5.2 : réhabilitation des anciens sites d’incinérateurs).

##### Valorisation des mâchefers

70% minimum des résidus d'incinération résultant de l'activité des futures usines d'incinération des déchets du Gard devront être valorisés.

Sous réserve de disposer de caractéristiques environnementales satisfaisantes, les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière ; sinon, ils doivent être éliminés en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés. Les conditions de valorisation des mâchefers sont précisées par la circulaire du 4 mai 1994.

Dans le cas de deux usines d’incinération en activité sur le département, ce sont ainsi environ 50 000 tonnes de mâchefers qui pourraient être valorisées.

En ce qui concerne les REFIOM, ceux-ci sont stockés en CET de classe 1.

### 4.2.4 – Installations de stockage de déchets

##### Installations de stockage de déchets ultimes

L’exploitation de 2 à 3 CSDU est envisageable à l’intérieur du périmètre du plan, pour remplacer à terme les actuels centres d’enfouissement techniques (CET) de classe 2.

Les CET de classe 2 du Gard autorisés et en service à la date d’approbation du PDEDMA, qui ne seront pas aux normes au titre de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, devront fermer.

Un quatrième CSDU est susceptible d’être exploité à défaut d’une deuxième UIOM.

La localisation géographique reste à déterminer plus précisément. Cependant, l’implantation d’un CSDU doit tenir compte de la zone géographique de production des déchets et de la maîtrise des transports.

Par ailleurs, tout CSDU devra être implanté en priorité absolue sur une zone naturelle géologiquement favorable, et ce, selon le principe de précaution.

Il est à noter enfin, qu’une demande d’autorisation d’exploiter un CSDU fait l’objet d’une procédure en cours sur Bellegarde, pour une capacité de 80 000 tonnes/an dont 60 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés et 20 000 tonnes de déchets industriels banals.

Les structures de traitement pourront se regrouper pour la réalisation et (ou) pour la gestion d'un CSDU commun.

Il est suggéré aux collectivités d'acquérir la maîtrise foncière des terrains susceptibles de recevoir un CSDU.

Un CSDU sous maîtrise d’ouvrage publique ne peut pas être autorisé indépendamment de la mise en place complète de la filière de traitement retenue.

- Aucun déchet brut ne peut être accepté en CSDU à compter du 1er juillet 2002.

- Les décharges non autorisées sont fermées sans délai.

##### Centres de stockage de déchets inertes (CET de classe III)

Le plan départemental d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics du Gard a recensé les besoins en centres de stockage de déchets inertes (ou CET de classe III).

Ces centres d’enfouissement techniques de classe III doivent être totalement clôturés, gardiennés durant les heures d’ouverture  et fermés en dehors de ces heures.

- Ils doivent faire l’objet d’un arrêté municipal d’autorisation et d’un règlement intérieur.

Un guide sur les centres de stockage de classe III a été produit par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Il est conseillé de respecter les principes de ce guide, disponible sur le site Internet du ministère de l’environnement, (www.environnement.gouv.fr) de façon à anticiper les évolutions réglementaires.

### 4.2.5 – Synthèse sur les installations futures de traitement

Tableau 17 – Synthèse des installations de traitement

|  | En fonctionnement ou en cours de construction | En projet avancé | Total des installations en service à l’horizon 2005-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Déchèterie | 61 | 3 | 75 |
| Déchèterie de déchets de professionnels |  | 2 |  |
| Station de transit | 7 | - | 13 à 15 |
| Plate-forme de compostage | 10 | 1 | 15 à 20 |
| Centre de tri DMA | 1 | - | 3 à 4 |
| Centre de tri DIB | 5 | - | 7 à 10 |
| CET | 1 | - | 2 à 4 |
| UIOM | 1 | - | 1 à 2 |
| Bio-stabilisateur FFOM |  | 1 | 1 |

## 4.3 – La place et le rôle de l’intercommunalité

La collecte et le traitement des déchets des ménages relève du service public local d’élimination des déchets des ménages.

Son organisation et son financement sont régis à la fois par le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour l’organisation et le financement au moyen des redevances à la charge des usagers du service et par le code général des impôts pour le financement par la taxe.

- Ce service relève par excellence du niveau intercommunal

### 4.3.1 – Renforcement de l’intercommunalité

La rationalisation des périmètres intercommunaux constitue l’axe majeur de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l’intercommunalité. Cette loi prévoit les modalités de transfert et institutionnalise la possible partition entre la compétence collecte et la compétence traitement.

Désormais, une commune peut transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte la totalité de la collecte et du traitement ou bien le seul traitement.

L’EPCI peut à son tour transférer à un syndicat mixte cette double compétence qu’il a reçue ou conserver la collecte et transférer l’ensemble du traitement : transfert dit « en cascade ».

En revanche, la commune ou l’EPCI ne pourraient conserver le traitement et transférer la collecte.

La loi supprime la possibilité pour les communes de transférer la collecte et le traitement à deux groupements différents (transferts dits « en étoile »). Ainsi, une commune ne pourrait transférer à un syndicat mixte le traitement et à une communauté de communes la collecte. Cette interdiction permet d’éviter que les politiques menées en matière de collecte soient sans lien avec celles conduites en matière de traitement sur des territoires qui, dans la plupart des cas, se chevauchent.

S’agissant de la faculté de transférer la compétence traitement à un syndicat mixte, celle-ci permet d’assurer la participation des groupements dotés de l’ensemble de la compétence, mais qui ont conservé la charge de la seule collecte, à la détermination des choix opérés par le syndicat compétent pour le traitement en matière d’investissements. La loi privilégie ainsi l’exercice de la compétence traitement par les syndicats mixtes, structures de coopération à périmètre élargi.

Il est à noter, au regard des transferts de compétence, que :

- La compétence collecte comporte, sans pouvoir être exercées séparément, la collecte en porte à porte, la collecte par apport volontaire, sélective ou non et l’exploitation des déchèteries.

- La compétence traitement comporte, sans pouvoir être dissociés, le stockage des déchets ultimes, la valorisation matière, la valorisation énergétique, les opérations de transport et les opérations de tri. En outre, lors de ces transferts de compétence, le tri, la valorisation matière ou énergétique, le stockage ne peuvent être dissociés au sein du traitement.

Il a été admis, par circulaire du ministère de l’intérieur du 5 juillet 2001, pour le cas particulier de la compétence « élimination des déchets » qu’un syndicat mixte ayant reçu la compétence élimination des déchets par la voie du transfert « en cascade », puisse adhérer à un autre syndicat mixte compétent uniquement pour le traitement.

Pour les mêmes raisons, on peut également admettre qu’un syndicat intercommunal, devenu syndicat mixte en application de l’article L5214.21 du CGCT (mécanisme de substitution), demeure néanmoins membre du syndicat mixte auquel il avait préalablement transféré sa compétence.

### 4.3.2 – Prestations de service et conventions

Par ailleurs des possibilités de prestations de service et de conventions existent.

##### Les prestations de service

L’article L.5211-56 du CGCT dispose que « lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation pour le compte d’une collectivité, d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe ».

Ces prestations ne s’avèrent possibles que dans deux cas :

*	les prestations pour le compte de collectivités ou d’EPCI qui ne sont pas adhérents du groupement prestataire ; elles ne sont possibles que dans des cas très limités.

En premier lieu, il convient que l’intervention de l’EPCI soit :

- autorisée par les statuts ;

- accessoire par rapport à son activité (effectuée par voie de transfert).

En second lieu, l’intervention est subordonnée à la carence de l’initiative privée (arrêt SIVOM de Randan, TA de Clermont-Ferrand, 10 novembre 1985).

*	les prestations du groupement à l’intérieur de son périmètre ; d’une part, elles doivent être autorisées par ses statuts et, d’autre part, lorsqu’elles entrent en concurrence avec le secteur marchand - ce qui est le cas de l’élimination des déchets - elles doivent se soumettre aux règles de publicité et de concurrence (Conseil d’Etat - 2 mai 1998 - Piémont-de-Barr).

L’article L.5211-56 n’a pas pour objet de lever les restrictions concernant ces prestations mais uniquement de prévoir des obligations particulières d’individualisation comptable dans les cas où ces prestations s’avèrent possibles.

##### Les conventions

L’article L.5211-1 du CGCT précise que des collectivités territoriales « peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l’une d’elles s’engage à mettre à disposition des autres collectivités ses services et ses moyens afin de lui faciliter l’exercice de ses compétences ».

Dans ce cas de figure, des communes peuvent mettre en commun certains moyens (ex : prêt de bennes à ordures…) mais sans aller jusqu’à l’organisation du service d’élimination des ordures ménagères. Si l’application de ces dispositions est limitée pour les collectivités territoriales, elle ne vise en aucun cas les EPCI, qui sont par définition des établissements publics et non des collectivités territoriales.

- Pour résumer :

Pour les transferts de la compétence élimination (collecte et traitement) :

• Des communes vers les groupements : les transferts en étoile sont interdits, alors que les transferts en cascade sont permis, sans toutefois pouvoir fractionner ni la collecte, ni le traitement.

• Des communes vers le département : un transfert de compétence par voie conventionnelle du traitement est possible.

• Les prestations de service doivent rester d’un usage très limité et respecter les règles de la concurrence et les conventions de l’article L.5211-1 sont réservées aux collectivités territoriales.

## 4.4 – Maîtrise des transports

##### Problématique générale

Les enjeux économiques de l’optimisation du transport des déchets sont importants : la partie transport et collecte représente 50 % du coût d’élimination d’une tonne de déchets ménagers et assimilés. Par ailleurs, les conséquences environnementales du transport routier des déchets sont loin d’être négligeables : les transports de déchets consomment 5% de l’énergie affectée aux transports en France, et représentent 4,5% des émissions de gaz carbonique générées par le transport des marchandises.

L’optimisation et la maîtrise des transports visent en premier lieu à satisfaire le principe de proximité.

Elle vise en second lieu à étudier les possibilités de transports moins polluants ou alternatifs à la route (rail, voie navigable, transport multimodal).

Une étude régionale sur les transports de déchets est en cours, pilotée par l’ADEME ; L’objectif de l’étude consiste à identifier, à l’échelle régionale, les opportunités de mise en œuvre de modes de transport des déchets plus respectueux de l’environnement : rail, voie d’eau, transport combiné.

##### Organisation des transports

- en distance

Dans le cadre du principe de proximité, dès la mise en place des filières de traitement, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d’approbation du plan, tout import ou export, hors du périmètre de plan du Gard, de déchets bruts en mélange ou ultimes est autorisé, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- de ou vers des départements limitrophes ;

- et que la distance entre « l’épicentre » de la zone de collecte et l’unité de traitement n’excède pas 50 kilomètres.

En cas d’événement exceptionnel, et pour une durée limitée, des dérogations expresses pourraient être accordées par le préfet à ces dispositions.

- en tonnage

En tout état de cause, l’exportation de déchets hors du périmètre du plan ne sera autorisée, globalement, que dans la limite de 30 000 tonnes/an.

## 4.5 – Maîtrise des coûts

Les règles d’organisation de l’intercommunalité sont complexes. Cependant, celles-ci tendent toutes vers une prise en compte la plus globale et la plus collective des compétences sur un périmètre cohérent.

Certaines règles (un syndicat mixte ne pouvant adhérer à un autre syndicat mixte – position du ministère de l’intérieur) conduisent à la diminution du nombre de structures, tout en reconnaissant que les périmètres les plus adaptés pour gérer le service public d’élimination des déchets peuvent être variables.

En tout état de cause, une étude de coût complète et réaliste ne peut être réalisée que lorsque tous les projets sont finalisés et homogénéisés à l'échelle du département, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans le département du Gard. Le tableau suivant présente un ordre de grandeur des coûts d’investissements et du nombre d’emplois générés selon les projets retenus.

Tableau 18 : Estimation des coûts d’investissement et nombre d’emplois des projets d’équipements en installations de traitement des déchets

| Secteur | Equipements (Ordre de grandeur de capacité) | Ordre de grandeur de coût d’investissement €HT | Ordre de grandeur du coût de fonctionnement €HT/t | Nombre d’emplois | Estimation du budget consacré à la communication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITOM Sud Gard | 1 UIOM (110 000 t/an) 1 CSDU (20 000 t/an) | 50 310 000 € 1 525 000 € | 48 | 28 2 | 182 940 € |
| Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement | 1 centre de tri + compostage + pré-traitement OM (34 000 t/an) + 1 CSDU (18 000 t/an) | 7 623 000 € 1 525 000 € | 60 | 7 1.8 | 19 100 € (collectes sélectives) |
| SMETOM Zone Nord | 1 CSDU ou 1 UIOM(50 000 t/an) + 1 (?) centre de tri | 10 370 000 € à 40 860 000 € | 70 à 80 | 34 à 54 | (Communication assurée par les syndicats de collecte) |
| SYMTOMA | Colonnes à tri sélectif 110 x 3 Armoires à toxiques | 610 000 € |  | 5 | 79 500 € |
| Cévennes Actives | 31 PAV 1 déchèterie 1 plate-forme de compostage | 230 000 € 330 000 € 200 000 € |  | 6 | 45 800 € |

Source : CSD AZUR et « Techniques de gestion des déchets ménagers » - ADEME

PARTIE V

# DES ACTIONS SPECIFIQUES

## 5.1 – Résorption des décharges brutes

- Un plan de résorption des décharges brutes a été élaboré à l’échelle départementale. Toutes les décharges du Gard sont concernées.

PHASE N° 1 : 1er semestre 2001 : le recensement

Au cours du 1er semestre 2001, la direction départementale de l’équipement a réalisé, grâce à son réseau de subdivisions territoriales, le recensement des décharges. La remontée des informations s’est faite à l’aide d’un questionnaire.

Ces informations ont été enrichies et complétées de façon concomitante par d’autres partenaires (préfecture, gendarmerie, DDAF, DDASS, DRIRE, SDIS, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les syndicats intercommunaux de bassins hydrographiques et les associations de protection de l’environnement.

Les résultats de ces investigations ont été transmis aux maires concernés pour validation.

Ce travail a fait l’objet de la réalisation d’un atlas numérisé à l’échelle de 1/25 000 diffusé en novembre 2001 au conseil général, aux sous-préfets, à l’ADEME et au BRGM, et disponible sur le site Internet de la DDE www.gard.equipement.fr ; des extraits de l’atlas par canton ont été transmis aux maires des communes concernées.

PHASE N° 2 : Etudes et propositions de réhabilitation

Sur 350 décharges répertoriées, 174 sites ont été confiés pour étude simplifiée des risques au BRGM ; pour les autres, des procédures réglementaires étaient déjà engagées. Certaines ont fermé aussitôt. Pour d’autres encore, 42 communes ont reçu un courrier daté du 17/8/2001 concernant les décharges d’inertes, leur demandant de régulariser ou de fermer les sites ; 81 communes ont reçu un courrier daté du 5/9/2001 pour les petits dépôts, leur demandant de faire évacuer les déchets vers une installation agréée et de faire procéder au nettoyage du site.

Concernant les 174 sites relevant de l’étude BRGM, les 142 maires concernés ont reçu un courrier leur indiquant les modalités de l’étude et son échéancier. Cette étude s’est réalisée sur le terrain au cours du 1er semestre 2002. Ce travail et son analyse ont été restitués au comité de pilotage le 31 juillet 2002.

Les fiches, contenant un diagnostic simplifié et des préconisations de réhabilitation, seront diffusées en automne 2002 avant d’être présentées aux élus, en présence des administrations, des techniciens et des financiers.

PHASE N° 3 : Réhabilitation des sites

Un soutien technique et financier sera mis en place pour aider les collectivités à finaliser leurs travaux de réaménagement.

La maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser est du ressort de la collectivité exploitante et/ou du propriétaire.

En parallèle de ce plan de résorption, des actions administratives sont d’ores et déjà engagées. Ces actions suivent la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement :

- arrêté de mise en demeure de fermeture du site sans délai,

- arrêté de mise en demeure de présenter un dossier de réhabilitation,

- arrêté validant le choix d’une réhabilitation,

mais aussi :

- arrêté de consignation des sommes nécessaires à la réalisation des obligations incombant à la collectivité, en cas de non-aboutissement des procédures ci-dessus évoquées,

- Arrêté portant servitudes de restriction d’usage des terrains.

## 5.2 – Réhabilitation des anciens sites d’incinération

Tous les anciens sites d’incinération ont été fermés. Leur réhabilitation devra être achevée au plus tard un an après la date d’approbation du plan.

Tableau 19 – Etat de la procédure de réhabilitation des anciens sites d’incinération

| Site | Date A.P. initial | Fermeture | Réhabilitation |
| --- | --- | --- | --- |
| SIOM GARRIGUE-VISTRENQUE à Cabrières | 17.12.1985 | 15.10.1999 | Arrêté de mise en demeure de présenter un dossier de réhabilitation du site |
| SICTOM VILLENEUVE/LES ANGLES à Villeneuve-lès-Avignon | 08.11.1985 | 02.06.1998 | Incinérateur va être démonté. Installation d’une plate-forme de compostage et d’une station de transit sur le site |
| SICTOM REGION de SOMMIERES à Sommières | 04.09.1984 | 01.03.1999 | Réhabilitation en cours |
| SIEOM de l'ASPRE à Roquemaure | 16.04.1987 | 01.07.1998 | Réhabilitation réalisée |
| SITOM d'ALES à Saint-Martin-de-Valgalgues | 14.09.1972 | 1994 | Arrêté de prescriptions Etudes en cours Station de transit sur le site |
| SICTOM DU PLATEAU DE MEJANNES LE CLAP à Méjannes-le-Clap | 10.06.1982 | 1999 | Arrêté de prescriptions Etudes en cours |
| SITOM de GENOLHAC à Génolhac | 10.05.1988 | 01.03.1996 | Etudes en cours Station de transit sur le site |
| SITOM de la PORTE DES CEVENNES à Tornac | 10.12.1987 | 1997 | Etudes de réhabilitation en cours |
| SICTOM de la VIDOURLENQUE à Sauve | 17.03.1975 | 31.10.1999 | Mise en demeure de mise en sécurité du site - Réhabilitation en cours de réalisation |

## 5.3 – Prise en compte de la spécificité de la façade maritime

La présence d’activités portuaires dans le Gard, et le fort développement en cours et à venir des infrastructures d’accueil et des activités industrielles qui en découlent imposent la prise en compte dans le plan des déchets des sites portuaires.

Les déchets concernés sont de deux types :

- Déchets Toxiques en Quantités Dispersées : peintures, colles, antifouling, huiles, solvants, batteries, piles, …

- Déchets domestiques ou des entreprises : chiffons, cartons, papiers, métaux, dont une partie sous la forme de déchets flottants : bouteilles plastiques, cartons, boîtes de conserve, sacs plastiques, …

Une démarche « Ports Propres en Languedoc-Roussillon » (première en France) a été lancée en 1999 par le Conseil Régional, l’Agence de l’Eau et l’ADEME, afin d’aider les gestionnaires à réduire ces pollutions, en mettant en place des aménagements spécifiques pour la collecte et le traitement des déchets. Le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Languedoc-Roussillon est l’opérateur de cette action.

Dans le département du Gard, Port-Camargue est port pilote de la démarche ; le premier volet de l’étude est en cours de lancement ; ses objectifs sont d’identifier les sources de pollution, de définir les objectifs de gestion du site portuaire en relation avec la réglementation, de hiérarchiser le programme d'actions.

## 5.4 – Information et communication

Chaque structure a l’obligation d’assurer une information permanente et actualisée de la population des impacts sur la santé, de la politique de gestion des déchets et d’assurer une communication permanente sur celle-ci.

### 5.4.1 – Information des impacts sur la santé

L’organisation proposée en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés contribue à limiter les impacts, potentiels ou avérés, sur la santé notamment grâce à :

- la maîtrise des transports de déchets (cf. supra) ;

- la généralisation des collectes spécifiques tant des DTQD que des DDM (cf. supra);

- la mise en œuvre d’un programme de résorption des décharges brutes (cf. infra) ;

- la détermination d’un échéancier de réhabilitation des anciens sites d’incinération (cf. infra) ;

- la généralisation des modalités de traitement des déchets a minima conforme à la réglementation

Le public devra être tenu informé de tout élément susceptible d’avoir des impacts sur la santé.

### 5.4.2 – Communication sur la politique des déchets

##### Information vers le public

Il est essentiel de sensibiliser la population le plus en amont possible des projets pour favoriser l’acceptation de nouveaux sites. De même, des actions spécifiques en milieu scolaire sont à entreprendre afin de faire adhérer les enfants aux gestes de tri et de recyclage.

De manière générale un budget de communication correspondant au minimum à 1% des dépenses d’investissement devra être pris en compte par les collectivités. Les supports de communication seront nombreux et variés (plaquettes, affichage, bulletin municipal, ambassadeurs de tri….)

Dans le même esprit, il est recommandé, lors de la création de toute nouvelle installation de traitement de déchets, la constitution d’une commission locale d’information et de surveillance. Elle est obligatoire dans le cadre de la création d’un centre de stockage des déchets.

##### Information vers la commission de suivi du plan

Les groupements intercommunaux de gestion du service public d’élimination des déchets devront annuellement établir un rapport complet, accompagné d’une synthèse de présentation, à destination de la commission de suivi du plan, faisant état du bilan de leurs activités. Celui-ci contiendra des indicateurs de suivi tels que mentionnés dans les modalités de suivi du plan, dans l’objectif d’assurer un suivi homogène et régulier du plan à l’échelle du périmètre.

Par ailleurs, les collectivités compétentes sur l’élimination des déchets sont soumises à l’obligation d’établir un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, conformément au décret n° 2000-404 du 11 avril 2000. Les indicateurs financiers et techniques contenus dans ces rapports seront portés à la connaissance de la commission.

La commission recevra également une information sur le fonctionnement des commissions locales d’information et de surveillance.

Enfin, certains membres de la commission pourront être sollicités sur des thèmes spécifiques (Eco-Emballage, Adelphe …)

## 5.5 – Modalités de suivi du plan

Un suivi efficient du plan nécessite des moyens et des outils adaptés, qui sont les suivants :

##### Moyens de suivi du Plan :

Un comité de suivi du plan, émanation de la commission du plan, sera constitué ; le secrétariat en sera assuré par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt. Ce comité d’experts sera composé des représentants compétents des administrations, de l’ADEME, du conseil général, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres des métiers, des associations agréées de protection de l’environnement, ainsi que d’un correspondant par syndicat. Un membre de l’éducation nationale peut être également utilement convié.

Afin de suivre les conditions de mise en œuvre pratique du plan, le comité, réuni régulièrement prendra connaissance notamment et au préalable :

- des rapports d’activités fournis par les gestionnaires des installations classées de traitement et de stockage des déchets ménagers et assimilés,

- des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets fournis par les groupements intercommunaux gestionnaires du service public d’élimination des déchets.

- des comptes rendus des travaux des CLIS existantes,

Ces conditions de mise en œuvre seront présentées annuellement à la commission de suivi du plan, selon les conditions définies dans le décret 96-1008 du 18 novembre 1996.

Le comité pourra en outre demander la réalisation de dossiers thématiques.

##### Outils de suivi du Plan :

Les indicateurs à suivre seront :

- Des indicateurs financiers concernant le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (définis dans le décret 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets), tels que : modalités d’exploitation du service d’élimination, montant annuel des dépenses du service, montant annuel des prestations, coût global ramené à la tonne, modalités d’établissement de la redevance spéciale d’élimination des déchets ménagers et assimilés, …,

- Des indicateurs techniques de performances pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (définis en annexe 1 du décret 2000-404 du 11 mai 2000), tels que nombre d’habitants desservis en porte à porte et à des points de regroupement, fréquence de collecte et variations, nombre et localisation des déchèteries, collectes séparatives proposées, nature des traitements et des valorisations proposées, …

Glossaire

| ADEME | Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie |
| --- | --- |
| AV | Apport Volontaire : désigne un mode de collecte sélective |
| CET | Centre d’Enfouissement Technique ; terme désignant une décharge contrôlée et qui sera délaissé au profit de la notion de CSDU (centre de stockage de déchets ultimes) au-delà du 1er juillet 2002. - CET de classe I : pour déchets industriels spéciaux - CET de classe II : pour déchets assimilables aux ordures ménagères - CET de classe III : pour déchets inertes |
| CGCT | Code Général des Collectivités Territoriales |
| CLIS | Commission Locale d’Information et de Surveillance |
| COUNA | COUrrier Non Adressé |
| CSDU | Centre de Stockage pour Déchets Ultimes |
| DASRI | Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux |
| DDM | Déchets Dangereux des Ménages (idem DMS) |
| DEBC | Déchets banals des entreprises et du commerce |
| DIB | Déchets Industriels Banals |
| DIS | Déchets Industriels Spéciaux |
| DM | Déchets ménagers |
| DMA | Déchets ménagers et assimilés |
| DMS | Déchets Ménagers Spéciaux (idem DDM) |
| DTQD | Déchets Toxiques en Quantité Dispersée : déchets toxiques générés par les ménages (ce sont alors des DDM ou DMS) ou par les professionnels |
| EPCI | Etablissement Public de Coopération Intercommunale |
| FFOM | Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères |
| ICPE | Installation Classée pour la Protection de l’Environnement |
| MS | Matière Sèche (concerne les boues et matières de vidange) |
| PAV | Point d’Apport Volontaire |
| PàP | Porte à Porte : désigne un mode de collecte sélective |
| PDEDMA | Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés |
| PEEFV | Produits Electriques et Electroniques en Fin de Vie |
| REOM | Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères |
| REFIOM | Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères |
| STEP | STation d’EPuration |
| TEOM | Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères |
| UIOM | Usine d’Incinération des Ordures Ménagères |

Toute décharge faisant l’objet d’apports réguliers de déchets non inertes, exploitée ou laissée à la disposition de ses administrés par une municipalité, sans autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées.

Décret 96-1008 du 18 novembre 1996

Code de l’environnement, article L541-14 IV

La circulaire du Ministre de l’Intérieur du 10 novembre 2000 rappelle : il revient aux collectivités de définir le champ de leur service public d ‘élimination au-delà du service obligatoire. Elles doivent toutefois être attentives à respecter les règles de concurrence et à ne pas prendre de risques financiers trop importants pour assurer un service à d’autres que des ménages.

Source : recensement 1999, population sans double compte

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) s’est substituée à la taxe ADEME sur la mise en décharge en juin 1999 concernant le stockage des déchets. La TGAP s’applique également aux exploitants d’installations de traitement de DIS, ainsi que sur les huiles usagées.

Noter qu’il existe un décret du 15 mai 1997 portant classification des déchets dangereux qui assimile les déchets d’activités de soins à risque infectieux à des déchets industriels spéciaux. La circulaire du 27 juin 1997 précise que les déchets d’activités de soins doivent être intégrés aux plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux ou faire l’objet d’un plan spécifique.

En application de la circulaire ministérielle du 1er mars 1994 relative aux déchets assimilables aux déchets ménagers et plans départementaux d’élimination. Les solutions alternatives au stockage doivent être envisagées au niveau régional.

Source : DDASS du Gard

source :CCI de Nîmes et d’Alès, Chambre des métiers du Gard, printemps 2000

Estimation de pourcentage à partir de données nationales

obligation depuis le 1er janvier 1993, cf. loi du 13 juillet 1992

y compris déchets industriels banals du BTP mais hors déchets banals des entreprises collectés en mélange avec les OM

matières sèches

Concernant uniquement les habitants équipés d’un assainissement individuel

source : plan départemental d’élimination des déchets du BTP du Gard

les évaluations ont été effectuées au cours de l’été 2000, donc sur la base des données 1999

1

En cours d’instruction ou de construction

Non autorisé – Dossier de régularisation à transmettre

L’estimation prend en compte d’une part l’évolution probable de la population et d’autre part l’évolution de la production de déchets par habitant. Ce dernier terme est supposé être influencé par les efforts de réduction à la source qui pourront être concrétisés sur le département.

Source : rapport d’étude « filières de valorisation des boues de STEP sur le département du Gard, novembre 1999 ; en tonne de matière sèche et hors boues de lagunes. Ce document n’estime pas le gisement à l’horizon 2010. A défaut ce dernier est supposé peu varier entre 2005 et 2010

Source : DDASS

Concernant uniquement les habitants équipés d’un assainissement individuel

Un correctif basé sur les rapports des populations (périmètre du Plan/département) est introduit pour ces gisements hormis pour les boues de STEP pour lesquelles une estimation plus fine est possible.

Source : ADEME, gestion des déchets ménagers et assimilés : transport et logistique, 1998

Notion entendue au sens large : un transport longue distance peut toutefois être jugé opportun si l’installation de traitement visée est performante.

source : rapport de phase 3 de l’étude technique d’une filière globale de traitement des déchets pour le Syndicat Mixte d’Etudes du Nord du Gard, novembre 1997

Source : note de synthèse des études de scénario pour le Syndicat Mixte d’Etudes du Nord du Gard, mars 1998

idem

Avec le soutien du Syndicat Mixte d’Aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, l’Association des Ports de Plaisance du Languedoc-Roussillon, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Languedoc-Roussillon.